PAGE  
16

IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖ

[image: image1.png]



DŪKŠTO MIESTO, RIMŠĖS MSTL. ir MIELAGĖNŲ MSTL. ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ INVENTORIZAVIMO PROJEKTAS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS











Projekto vadovas: dr. Julius Bačkaitis

Lekėčiai, 
2025 m.

T U R I N Y S

	
	Psl.

	METODIKA
	3



	Specialioji dalis
	6

	1. Bendra dabartinė Dūkšto miesto, Rimšės mstl. ir Mielagėnų mstl. želdinių charakteristika
	6

	2. Dūkšto miesto, Rimšės mstl. ir Mielagėnų mstl. želdinių sanitarinė būklė bei planuojamos jų tvarkymo priemonės
	12

	
	

	Priedai (tekstiniai)
	14

	I. Dūkšto miesto, Rimšės mstl. ir Mielagėnų mstl. želdinių tvarkymo (ūkinių priemonių) žiniaraščiai
	14

	II. Dūkšto miesto, Rimšės mstl. ir Mielagėnų mstl. želdinių taksoraštis
	18

	***
	

	Priedai (grafiniai)
	

	III. Dūkšto miesto želdinių planas (M 1 : 4 000)

IV. Rimšės mstl. želdinių planas (M 1 : 3 000)

V. Mielagėnų mstl. želdinių planas (M 1 : 3 000)
	-

-

-

	VI. Dūkšto miesto želdinių tvarkymo (ūkinių priemonių) planšetai (M 1 : 2 000)

VII. Rimšės mstl. želdinių tvarkymo (ūkinių priemonių) planšetai (M 1 : 2 000)

VIII. Mielagėnų mstl. želdinių tvarkymo (ūkinių priemonių) planšetai (M 1 : 2 000)
	-

-

-


Metodika

Dūkšto miesto, Rimšės mstl. ir Mielagėnų mstl. želdinių inventorizavimo darbai buvo atliekami 2025 metų vasarą, vadovaujantis, kiek detalizuotomis moksliniu-praktiniu pagrindu ,,Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklėmis“.
Inventorizacija atliekama natūroje apžiūrint kiekvieną želdinių grupę ir (ar) atskirus želdinius, bei užpildant Želdynų ir želdinių inventorizavimo kortelę (lentelę):

1. skiltyje “Kvartalo Nr.“ įrašomas konkretus želdinių kvartalo numeris arabiškais skaičiais. Vykdant pakartotinę želdinių inventorizaciją, rekomenduojama išlaikyti esamą kvartalų tinklo sistemą, išskyrus atvejus, kuomet dėl inventorizacijos objekto ribų pasikeitimo, reikšmingo želdinių kiekių pokyčių ar kitų priežasčių, gali būti priimami projektiniai sprendimai pakeisti kvartalų ribas bei numerius. Gatvių želdiniai, kaip linijinio pobūdžio objektas, kvartalais neskirstomi;

2. skiltyje ,,Sklypo (želdinio) Nr.“ įrašomi skaičiai nuo 1 iki 100(150). Numeruojama, pradedant nuo šiaurės vakarinio kvartalo kampo ir einant eilėmis iki jo pietrytinio kampo. Kiekvienos gatvės želdiniai numeruojami atskirai vadovaujantis analogiškais principais. 

3. skiltyje „Rūšinės sudėties koeficientas“ įrašoma medžių ar krūmų grupės (20 ir daugiau vnt.) rūšinės sudėties formulė, pagal atskirų rūšių skaičiaus santykį, išreiškiant jį sveikais skaičiais (koeficientais) nuo 10 (atitinkamo taksono - 96% ir daugiau) iki 1 (6–15%). Rūšinės sudėties formulė yra surašoma koeficientų mažėjimo tvarka, tačiau pagal atskiras medžių/krūmų rūšis. Vyraujanti (pagal individų kiekį) želdinių grupės rūšis, įrašoma rūšinės sudėties formulės priekyje, per vieną ar kelias (dėl išreikšto medžių stambumo, sanitarinės būklės skirtumų) pozicijas, pvz., 3Ą1Ą4D2B. 

Esant želdinių grupėje dviem ar daugiau medžių/krūmų rūšių su vienodais koeficientais, vyraujančia laikoma vertingiausia rekreaciniu, estetiniu ar sanitariniu požiūriu rūšis. Želdinių rūšys, kurių priemaiša nereikšminga (sudaro iki 5% nuo želdinių kiekio grupėje), į Kortelę įrašomos be rūšinės sudėties koeficiento.

4. skiltyje ,,Taksono pavadinimas“ įrašomi tikslūs inventorizuojamų medžių, krūmų, lianų rūšių, porūšių, varietetų, formų arba veislių pavadinimai pagal specializuotą literatūrą, originalo kalba lotyniškomis raidėmis tarp apostrofų, didžiąja raide, pvz., Ąžuolas paprastasis ‘Fastigiata’.

Inventorizuojant želdinius botanikos soduose, arboretumuose, dendrologinėse kolekcijose ar panašios paskirties želdynuose, į želdinių inventorizavimo kortelę kartu su lietuvišku augalo pavadinimu gali būti įrašomas ir lotyniškas augalo pavadinimas;

5. skiltyje „Kiekis“ įrašomas pavieniui ar nedidelėmis grupėmis (< 20 vnt.) augančių medžių, krūmų ar lianų kiekis.

 Didesnėse želdinių grupėse (20 ir daugiau vnt.), nereikšmingų (pagal kiekį) rūšių individų kiekis nenurodomas, išskyrus dendrologiškai, estetiškai vertingų, ar kultūros paveldui reikšmingų medžių;

6. skiltyje „Aukštis“ įrašomas aukštis nuo 0,1 m (iki 2 m H – gradacija kas 0,1 m, nuo 2 iki 6 m H – kas 0,5 m, daugiau kaip 6 m H – kas 1 m). Aukštis matuojamas aukštimačiu, tačiau iki 6 m aukščio želdiniams gali būti nustatomas ir vizualiai.

Kai medžiai išsišakoja į atskirus kamienus žemiau 1,3 m nuo žemės paviršiaus, bendrosios želdinių inventorizacijos metu į Kortelę įrašomas stambiausio kamieno aukštis. 

7. skiltyje „Skersmuo“ įrašomas medžių ir medžiakrūmių skersmuo nuo 1 cm. Jis matuojamas 1,3 m aukštyje (nuo šaknies kaklelio) ne žemesniems kaip 1,5 m želdiniams. Medžiams, augantiems šlaite, 1,3 m aukštis nustatomas iš aukštesniosios šlaito pusės; pasvirusiems medžiams 1,3 m aukštis matuojamas toje pusėje, į kurią medis yra pasviręs. 

Kai medžiai išsišakoja į atskirus kamienus žemiau 1,3 m nuo žemės paviršiaus, bendrosios želdinių inventorizacijos metu į Kortelę įrašomas stambiausio kamieno skersmuo (,,Pastabų“ skiltyje nurodant kamienų kiekį). 

Esant 1,3 m aukštyje žaizdai, gumbui ar sustorėjimui, deformuojančiam kamieno formą, skersmuo matuojamas aukščiau šios vietos. Jei dėl aukštyn besitęsiančio kamieno deformacijos negalima rasti pasiekiamos ir tinkamos matavimo vietos, matavimo vieta parenkama žemiau įprastinės.

Skersmuo matuojamas žerglėmis (dviem statmenomis kryptimis), matavimo juosta ar kitais prietaisais. Bendrojoje želdinių inventorizacijoje skersmens gradacija kas 2(4) cm;

8. skiltis „Medžių grupės skalsumas“ pildoma tik medžių grupėms, kai pildoma 3 skiltis. Jis gali būti nuo 0,3 iki 1,5. Medžių juostoms (iš 2-4 medžių eilių), nurodomas ne skalsumas, o eilių kiekis. 

„Krūmų grupės glaudumas“ pildomas krūmų grupėms ir gyvatvorėms (1 – reta grupė (gyvatvorė), kai projekcinis padengimas < 35%, 2 – vidutinio tankumo (36–70 %), 3 – tanki (> 70 %);

9. skiltis „Želdinių būklė“ pildoma kiekvienai 4 skiltyje įrašytai rūšiai, naudojant 5 balų skalę nuo (1 – gera būklė, 2 – patenkinama, 3 – nepatenkinama, 4 – bloga, 5 – žuvęs želdinys).

Želdinių būklė vertinama apibendrinant kelis rodiklius: medžio kamieno ar/ir skeletinių šakų mechaninio pažeidimo intensyvumą; genėjimo intensyvumo laipsnį; puvinių, drevių gausą, vietą ir stambumą; nustelbtumo, defoliacijos laipsnį; ligų intensyvumą, kenkėjų gausumą ir pakenkimo laipsnį, pasvirimo laipsnį ir kt.;

10 skiltyje „Pastabos“ įrašoma:

* komentarai apie blogesnės nei geros būklės želdinius, pvz., kamieno žaizda(-os), medienos puvinys, nulaužta viršūnė; nustelbtas; gausu sausų šakų; lapai užpulti miltligės ir pan.
* komentarai apie įdomesnius medžius ar krūmus, pvz., 10 kamienų; viršūnėje – „raganų šluota“; įdomiai gumbuotas; išskirtinių matmenų individas ir kt.;

* komentarai apie gyvatvores, pavienių medžių ir krūmų formavimą, pvz., karpoma gyvatvorė; formuojamas individas;

* komentarai apie 1(2) m atstumu nuo pastatų pamatų ar po elektros oro linijų laidais augančius medžius;
11. skiltyje „Reikalingos tvarkymo priemonės“ įrašomos reikalingos tvarkymo priemonės:

* tvarkymo priemonės pavadinimas: retinti grupes; kirsti, genėti, persodinti, ,,atjauninti“ medžius; uždažyti šviežias žaizdas, surišti lają ir kt.;

* iškertamų medžių procentas (5-50 %) prie grupių, kurias reikia retinti dėl per didelio tankumo ar/ir sanitarinės būklės;

* tvarkymo priemonių taikymo eiliškumas (skubus, 1 eilėje, 2 eilėje) ar tikslai:

* ,,skubiai (einamaisiais metais) šalintini“ labai blogos būklės ir žuvę medžiai, dėl savo lokalizacijos vietos (prie gatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų, vaikų žaidimų aikštelių ir pan.) keliantys ypač didelę grėsmę visuomenei, statiniams, elektros perdavimo linijomis ir kt.; 

* ,,1 eilėje šalintini“ želdiniai nekeliantys ypač didelės grėsmės visuomenei, pastatams ar inžineriniams tinklams, tačiau dėl sanitarinės būklės, menkos estetinės vertės, per tankaus augimo, lokalizacijos vietos ar kitų priežasčių šalintini per 5 artimiausius metus;

* ,,2 eilėje šalintini“ želdiniai, kurie dėl esamos sanitarinės būklės ir jos blogėjimo, labai tankių želdynų tikslingo išretinimo per 2-3 kartus (dėl galimo vėjų, snieglaužų pakenkimo) ar kitų priežasčių šalintini po 6-10 metų;

* ,,projektiniais tikslais (per 5 artimiausius metus) šalintini“ geros būklės želdiniai, kurie stelbia (iš viršaus) ar užtamsina (iš šono ar apačios) vertingesnių ar lygiaverčių medžių rūšių individų lajas, ko pasėkoje sulėtėja pastarųjų augimas, formuojasi nesimetriškos (vienašonės) ar aukštai pakeltos lajos su gausiomis sausomis šakomis apačioje. Projektiniais tikslais šalintini ir sveiki invazinių rūšių medžiai ar krūmai;

Specialioji dalis

1. Bendra dabartinė Dūkšto miesto, Rimšės mstl. ir Mielagėnų mstl. želdinių charakteristika
2025 metais inventorizuotoje Dūkšto miesto, Rimšės mstl. ir Mielagėnų mstl. (429,05 ha) teritorijoje atskirieji ir priklausomieji želdiniai savo lajomis dengia 22,3 ha, o gatvių želdiniai užima dar 0,6 ha.
Dūkšto miesto, Rimšės mstl. ir Mielagėnų mstl. želdiniuose (atmetus prie gatvių augančius želdinius) inventorizuotos 1917 sąlyginių grupių, kuriose identifikuota 5824 medžiai, 107 medynėliai, medžių eilės ir gyvatvorės (kuriose medžių kiekis nekonkretizuotas) bei 525 krūmai ir 31 jų gyvatvorė, eilė ar grupė.

Dūkšto miesto, Rimšės mstl. ir Mielagėnų mstl. gatvėse inventorizuotos 213 sąlyginių grupių, kuriose auga 520 medžių, o taip pat ir 62 reikšmingesni krūmai bei 11 jų gyvatvorių.

***

Dūkšto miesto, Rimšės mstl. ir Mielagėnų mstl. žaliuosiuose plotuose vyrauja mišrūs želdiniai. Nors inventorizacijos metu, kaip jau minėta, inventorizuota 2130 želdinių grupių, kuriose vidutiniškai auga po kelias (2-4) medžių ar krūmų rūšis, bet šiaip augalų rūšių ir formų skaičius grupėse buvo pats įvairiausias – nuo vieno iki keliolikos.

Iš viso šios inventorizacijos metu Dūkšto miesto, Rimšės mstl. ir Mielagėnų mstl. želdiniuose identifikuota 29 šeimų, 58 genčių, 162 medžių ir krūmų rūšys bei formos (1 lentelė). Daugiausiai čia auga gluosnio (10) ir tujos (15) taksonų.

Inventorizuotuose Dūkšto miesto, Rimšės mstl. ir Mielagėnų mstl. želdiniuose auga bent 48 spygliuočių ir 114 lapuočių medžių ir krūmų rūšių bei formų.

Be abejo šis kiekis yra kiek didesnis – identifikuotų augalų tarpe pasitaikė vienas kitas taksonas, kurio tikslią rūšį ar formą nustatyti inventorizacijos metu buvo sunkiai ar visiškai neįmanoma – tam būtų reikalingi detalesni tyrimai įvairiais metų laikais, augalo stebėjimas jam žydint ar/ir brandinant vaisius ir pan. Kai kurių pavienių augalų galėjo nepavykti tiksliai identifikuoti dėl jų mažo amžiaus ir neišryškėjusių skiriamųjų požymių. 
1 lentelė. Dūkšto miesto, Rimšės mstl. ir Mielagėnų mstl. želdiniuose augančių medžių ir krūmų pasiskirstymas pagal dendrologinę nomenklatūrą

	Šeima
	Gentis
	Rūšis
	Rūšių ir formų kiekis

	Kukmediniai
	Kukmedis
	europinis
	1

	Kiparisiniai
	Puskiparisis
	Lausono 
	3

	
	
	žirniavaisis 
	2

	
	Kadagys
	kazokinis 
	2

	
	
	paprastasis
	1

	
	
	uolinis
	1

	
	
	tarpinis 
	2

	
	
	žvynuotasis 
	1

	
	Tuja
	vakarinė
	14

	
	
	rytinė
	1

	Pušiniai
	Kėnis
	sibirinis
	1

	
	Maumedis
	europinis
	2

	
	
	sibirinis
	1

	
	
	plačiažvynis
	1

	
	
	japoninis
	2

	
	Eglė
	baltoji
	2

	
	
	dygioji
	2

	
	
	paprastoji
	2

	
	Pušis
	kalninė
	2

	
	
	paprastoji
	1

	
	
	juodoji
	1

	
	
	sibirinė
	1

	
	
	veimutinė
	1

	
	Pocūgė
	didžioji
	1

	Viso:  3
	9
	24
	48

	Liepiniai
	Liepa
	didžialapė
	1

	
	
	grakščioji
	1

	
	
	mažalapė
	1

	Guobiniai
	Guoba / Skirpstas / Vinkšna
	G.kalninė
	1

	
	
	S. paprastasis
	1

	
	
	V.paprastoji
	1

	Gluosniniai
	Drebulė / Tuopa
	drebulė
	1

	
	
	balzaminė
	1

	
	
	juodoji
	1

	
	
	kanadinė
	1

	
	
	plaukuotavaisė
	1

	
	
	pilkoji
	1

	
	
	kininė
	1

	
	Gluosnis, karklas
	baltasis
	3

	
	
	macudinis
	1

	
	
	pajūrinis
	1

	
	
	trapusis
	1

	
	
	žilvitis
	1

	
	
	virbis
	1

	
	
	blindė
	2

	Erškėtiniai
	Trešnė
	trešnė
	1

	
	Kaulenis
	blizgantysis
	1

	
	
	lenktašakis
	1

	
	Gudobelė
	grauželinė
	2

	
	
	pošvelnė
	1

	
	
	vėduoklinė
	1

	
	
	vienapiestė
	1

	
	Ieva
	paprastoji
	1

	
	Pūslenis
	putinalapis
	2

	
	Slyva
	kaukazinė
	1

	
	Abrikosas
	paprastasis
	1

	
	Erškėtis
	paprastasis
	1

	
	
	raukšlėtalapis
	1

	
	
	tankiadyglis
	1

	
	
	sp.
	1

	
	Šermukšnis
	paprastasis
	1

	
	Kriaušė
	miškinė
	1

	
	
	paprastoji
	1

	
	
	sp.
	1

	
	Aronija
	juodavaisė
	1

	
	Medlieva
	varpinė
	1

	
	Lanksva
	Bilardo
	1

	
	
	guobalapė
	1

	
	
	japoninė
	3

	
	
	smailialapė
	1

	
	Kerija
	japoninė
	1

	Hortenzijiniai
	Hortenzija
	didžialapė
	1

	
	
	šviesioji
	1

	
	
	šluotelinė
	2

	
	Jazminas
	darželinis
	1

	
	
	plačialapis
	1

	Magnolijiniai
	Magnolija
	sp.
	1

	Sausmediniai
	Sausmedis
	totorinis
	1

	
	Meškytė
	baltauogė
	1

	
	Veigelė
	gražiažiedė
	1

	
	
	ankstyvoji
	1

	Šeivamediniai
	Šeivamedis
	juoduogis
	2

	Putininiai
	Putinas
	paprastasis
	1

	
	
	sodinis
	1

	Kleviniai
	Klevas
	paprastasis
	2

	
	
	platanalapis
	2

	
	
	sidabrinis
	1

	
	
	uosialapis 
	1

	Kaštoniniai
	Kaštonas
	paprastasis
	1

	
	
	rausvažiedis
	1

	Pupiniai
	Karagana
	paprastoji
	1

	
	
	krūminė
	1

	
	Robinija
	baltažiedė
	1

	Anakardiniai
	Žagrenis
	rūgštusis
	1

	
	Pūkenis
	europinis
	1

	Seduliniai
	Sedula
	baltoji
	2

	Smaugikiniai
	Ožekšnis
	karpotasis
	1

	Žilakrūminiai
	Šaltalankis
	dygliuotasis
	1

	Beržiniai
	Beržas
	karpotasis
	3

	
	
	plaukuotasis
	1

	
	Alksniai
	baltalksnis
	2

	
	
	juodalksnis
	1

	Lazdyniniai
	Lazdynas
	paprastasis
	3

	Bukiniai
	Ąžuolas
	paprastasis
	1

	
	
	raudonasis
	1

	Riešutmediniai
	Riešutmedis
	graikinis
	1

	
	
	mandžiūrinis
	1

	Alyvmediniai
	Forsitija
	žalioji
	1

	
	Uosis
	amerikinis
	1

	
	
	paprastasis
	1

	
	Ligustras
	paprastasis
	1

	
	Alyvos
	stambialapės
	1

	
	
	paprastosios
	1

	
	
	Mejerio
	1

	Raugerškiniai
	Raugerškis
	Tunbergo
	2

	
	
	paprastasis
	1

	Buksmediniai
	Buksmedis
	paprastasis
	1

	Aralijiniai
	Aralija
	dygioji
	1

	Bulviniai
	Budlėja
	Davido
	2

	Šilkmediniai
	Šilkmedis
	juodasis
	1

	Viso:   26
	49
	95
	114

	Iš viso:       29  
	58
	119
	162


Aukščiausi medžiai pasiekę 27-29 m aukštį, buvo 6 balzaminės tuopos, 1 kanadinė tuopa, 1 juodoki tuopa ‚Italica‘ ir 1 mažalapė liepa.
Drūčiausi Dūkšto miesto, Rimšės mstl. ir Mielagėnų mstl. medžiai siekia 0,9-1,45 m skersmens (3 kanadinės tuopos, 1 balzaminė tuopa ir 1 paprastasis klevas).

Mūsų nuomone, Ignalinos rajono savivaldybė galėtų valstybės ar savivaldybės saugotinais (GPO) skelbti kelis medžius (2 lentelė), tačiau turėtų būti atsakingai apsvarstytas tokio poelgio prasmingumas, be to medžiai dar kartą permatuojami ir kritiškai įvertinama jų būklė... Pastebėtina, kad į lentelę netraukti <80 cm skersmens medžiai (nepriklausomai nuo jų rūšies). Atkreiptinas dėmesys, kad kanadinėms tuopoms, dėl neaiškių priežasčių, atrinkimo kriterijai yra labai pažeminti.
2 lentelė. Potencialūs GPO ir aukštos estetinės vertės medžiai

	Kv.
	Skl.
	Rūšis
	H,

m
	D,

cm
	Bū

klė
	Pastabos
	Ūk. priemonė

	atitinka Gamtos paminklo (GPO) kriterijus

	Dūkštas

13 kv.
	60
	Tuopa kanadinė
	26
	145
	1
	
	

	atitinka Valstybės saugomų objektų (GPO) kriterijus

	Rimšė

2 kv.
	25
	Tuopa kanadinė
	24
	100
	1
	2 vnt.
	

	atitinka Savivaldybės saugomų objektų (GPO) kriterijus

	Mielagėnai,

3 kv.
	45
	Klevas paprastasis
	21
	92
	2
	yra drevių
	

	Rimšė, 

2 kv.
	49
	Klevas paprastasis
	18
	84
	2
	medienos puvinys, žiemospirgis, kamieno dvišakumo plyšimas
	surišti lają

	Dūkštas
7 kv.
	65
	Tuopa balzaminė
	18
	125
	1
	
	


Pagal plotą ir/ar jose augančių sumedėjusių augalų kiekį želdinių grupes sąlyginai galima suskirstyti į plotines (aprašytas kaip medynai ar krūmynai) ir kiekines (kuriose identifikuotas tikslus augančių medžių ar krūmų kiekis). Plotinėms grupėms buvo nustatyti skalsumai (medynams) arba glaudumai (dekoratyviniams krūmynams), kuriais remiantis galima projektuoti esamų grupių išretinimą (arba sutankinimą).

Akivaizdu, kad inventorizuotuose Dūkšto miesto, Rimšės mstl. ir Mielagėnų mstl. želdiniuose vyrauja 0,8 skalsumo medynai (32,4 %), kurie kartu su didesnio skalsumo medynais (32,4 %) ir sudaro pagrindinį fondą retinimams (3 lentelė).

3 lentelė. Želdinių grupių pasiskirstymas pagal skalsumus.

	Vyraujanti medžių rūšis
	Skalsumai
	Iš viso

	
	0,4
	0,5
	0,6
	0,7
	0,8
	0,9
	≥1,0
	

	Baltalksnis
	
	
	
	1
	1
	
	1
	3

	Blindė
	
	
	
	2
	2
	
	
	4

	Beržas karpotasis
	1
	
	
	1
	2
	
	
	4

	Drebulė
	
	
	1
	
	
	3
	2
	6

	Eglė paprastoji
	
	
	
	
	
	1
	
	1

	Gluosnis baltasis
	
	1
	
	2
	
	1
	
	4

	Gluosnis trapusis
	
	
	1
	2
	3
	1
	1
	8

	Juodalksnis
	
	2
	
	5
	8
	5
	2
	22

	Klevas paprastasis
	
	
	
	1
	
	
	
	1

	Klevas uosialapis
	
	
	1
	2
	1
	4
	
	8

	Pušis paprastoji
	
	
	
	
	1
	1
	
	2

	Tuopa balzaminė
	
	
	
	1
	4
	1
	
	6

	Tuopa plaukuotavaisė
	
	
	
	
	1
	1
	
	2

	Uosis amerikinis
	
	
	
	
	1
	
	
	1

	Uosis paprastasis
	
	
	1
	1
	
	
	
	2

	Viso:
	1
	3
	4
	18
	24
	18
	6
	74


0,6-0,7 skalsumo medynai retinami ar tvarkomi kraštovaizdžio kirtimais tik retais atvejais - kai medžių išsidėstymas medyne aiškiai grupinis, o menkaverčiai medžiai juose stelbia vertingesnius medžius ir krūmus. Pačiuose rečiausiuose medynuose, esant reikalui ir galimybėms, galima vykdyti esamų medžių rūšių pildymo bei naujų medžių ir krūmų rūšių sodinimo darbus.

Akivaizdu, kad Dūkšto miesto, Rimšės mstl. ir Mielagėnų mstl. želdinių grupėse (mikromiškeliuose) vyrauja juodalksniai (29,7 %).
***

Dūkšto m., Rimšės mstl. ir Mielagėnų mstl. auga ne tik vertingi sumedėję augalai, bet ir invaziniai medžiai bei krūmai (4 lentelė). 

Praktiškai tik tipinių uosialapių klevų plitimas (invazyvumas) yra išreikštas, tad jie sutinkami ne tik pavieniui, bet ir įvairaus ploto grupėmis

Norime pabrėžti, kad be tipinio uosialapio klevo palikuonių, beveik niekur nėra pastebėta kitų 4 lentelėje minimų invazinių medžių ir krūmų savaiminio plitimo atvejų – jie auga tik ten kur buvo pasodinti. Akivaizdu, kad šių augalų invazyvumas daugeliu atvejų yra pervertinamas.

4 lentelė. Invazinių augalų rūšys bei jų gausa Dūkšto m., Rimšės mstl. ir Mielagėnų mstl.
	Invazinės rūšys
	Šiuo metu yra
	Siūloma iškirsti

	
	vnt.
	grupių sudėtyje
	vnt.
	grupių sudėtyje

	Klevas uosialapis
	184
	11
	80
	11

	Robinija baltažiedė
	10
	
	1
	

	Medlieva varpinė
	7
	
	
	

	Erškėtis raukšlėtalapis
	4
	
	*
	

	Viso:
	205
	11
	81*
	11*


*nepriklausomai nuo to yra ar nėra inventorizacijos medžiagoje tipinių uosialapių klevų šalinimas, jie gali ir turi būti kertami atsiradus galimybei
Atsižvelgiant į invazinių augalų lokalizacijos vietas, jų ,,pavojingumą“, dekoratyvumą ir kt. laikome tikslinga artimiausiu metu iškirsti bent jau daugumą uosialapių klevų.

2. Dūkšto miesto, Rimšės mstl. ir Mielagėnų mstl. želdinių sanitarinė būklė bei planuojamos jų tvarkymo priemonės
Inventorizuotų Dūkšto miesto, Rimšės mstl. ir Mielagėnų mstl. želdinių (neskaitant augančių gatvių želdiniuose) būklė palyginus gera - nepatenkinamos ir blogos būklės medžių čia buvo apie 4,0 %, patenkinamos – apie 12,0 % nuo bendro medžių kiekio. Aprašyti 24 sausuoliai.
Įvairios ūkinės priemonės (medžių šalinimas, ,,atjauninimas“, genėjimas ir kt.) numatytos 8,0% nuo visų Dūkšto miesto, Rimšės mstl. ir Mielagėnų mstl. želdiniuose (išskyrus gatvių želdinius) inventorizuotų grupių.

Inventorizuotų Dūkšto miesto, Rimšės mstl. ir Mielagėnų mstl. gatvių želdinių būklė yra gerokai blogesnė - nepatenkinamos ir blogos būklės medžių ir krūmų čia buvo apie 9,0 %, patenkinamos – apie 27,5 % nuo bendro medžių kiekio.
Gatvių želdiniuose ūkinės priemonės (medžių šalinimas, genėjimas ir kt.) numatytos 4,2 % nuo visų gatvių želdiniuose inventorizuotų grupių.

***

Iš viso Dūkšto miesto, Rimšės mstl. ir Mielagėnų mstl. želdiniuose (atmetus retintinus medynėlius) rekomenduojama iškirsti virš 220 medžių, iš kurių apie 62 % nesaugotini, invaziniai, sausi medžiai, o iš likusiųjų nemaža dalis kirstini neatlygintinų dėl ypač blogos sanitarinės būklės ir/ar keliamos grėsmės. Kita vertus, atsižvelgiant į vertintą miesto plotą, šių (ir netgi iš medynėlių) iškertamų želdinių kiekis tikrai nebus didelis – tebus kertama tik po kelis medžius (krūmus) iš 1 ha.
Retinti per tankai augančias medžių grupes želdynuose (nuo 15 iki 70 %) akivaizdžiai reikėtų 22 sklypuose (daugeliu atvejų - uosialapio klevo naikinimo tikslais). Neabejotina, kad tokių plotų yra ir daugiau, tačiau dėl ydingos LR Aplinkos ministerijos politikos, visų apleistų, užšlamštintų ar tiesiog laiku neišretintų plotų sutvarkymas, pritaikymas visuomenės poreikiams yra labai apsunkintas dėl niekuo nepagrįsto ,,apmokestinimo“. 

Genėti numatyti tik 5 medžiai (34-62 cm D), bet minimaliai formuojamos lajos galėtų būti ir kai kuriems kitiems gatvėse ar kitose teritorijose augantiems medžiams.

Skubiai šalinti Dūkšto miesto, Rimšės mstl. ir Mielagėnų mstl. želdynuose (įskaitant ir gatvių želdinius) reikėtų 5 medžius, pirmoje eilėje (t. y. per pirmą penkmetį) – bent 99 medžius.

Antroje eilėje numatytas 27 medžių šalinimas, bet po 5 metų, dėl didėjančio medžių amžiaus; nepalankių aplinkos sąlygų (vėjovartų, vėjolaužų, sniegolaužų, sausrų ir kt.); biotinių (ligų, kenkėjų); antropogeninių veiksnių (atmosferos ir dirvos taršos, trypimo ir dirvos (automobiliais) apie medžių šaknis suspaudimo, šakų laužymo, kamienų mechaninių pažeidimų avarijų metu, nesavalaikio ir/ar netinkamo genėjimo) šalintinų medžių bus daugiau.

Projektiniais tikslais (dėl medžių invazyvumo, daromos žalos vertingesnėms medžių rūšims ar individams, pastatų pamatams, teritorijos estetinės vertės mažinimo ir kt.) reikėtų šalinti bent 89 medžius.

Dėl mechaninių pažeidimų ar intensyvaus genėjimo atsiradusias žaizdas, atviras ligoms ir puviniams vietas, rekomenduotina uždažyti akriliniais dažais, nes medienai pradėjus pūti šį procesą sustabdyti yra sunku. Kita vertus, pagal ,,pakoreguotus“ poįstatyminius aktus – to daryti nereikia...

Surišti dinaminėmis ar analogiško pobūdžio jungtimis šiuo metu rekomenduojama tik 2 medžius (50 ir 84 cm D), tačiau norint išvengti (specifinėmis lajomis pasižyminčių) medžių pažeidimų dėl vėjo ar sniego įtakos, ateityje taip tvarkytinų medžių tik daugės. Pastebėtina, kad ši priemonė yra pakankamai brangi ir kokybiškai atliekama tik profesionalų, tad jos taikymas turėtų būti savalaikis ir pagrįstas

Norint konkrečiame želdyne išsiaiškinti tikslų kertamų ir atsodinamų medžių kiekį (pvz., sprendžiant apie dalinę želdinių rekonstrukciją) turi būti atliekama detalioji želdinių inventorizacija, kur kiekvienas medis būtų įvertintas pagal keletą kriterijų ir tik po to būtų spendžiama apie jo nukirtimą ar palikimą augti. Kadangi pastaroji inventorizacija reikalauja daug laiko ir žmogiškųjų resursų ir yra brangi, todėl atliekama tik pagal spec. užsakymus.
PRIEDAI

I priedas 
Dūkšto miesto želdinių tvarkymo (ūkinių priemonių) žiniaraštis
	Kv.
	Skl.
	Įvykdyta

	Šalinti, skubiai

	7
	52, 83
	

	Šalinti, 1 eilėje

	1
	28, 35, 74, 79, 96
	

	5
	20
	

	7
	5, 7, 26, 39, 61, 73, 87
	

	8
	9, 27, 35, 77, 89
	

	9
	19, 20, 80
	

	10
	19, 45, 46, 54, 91
	

	11
	19, 32, 77
	

	12
	8, 12, 55, 63, 75, 79, 97, 99
	

	13
	25, 26, 44, 51, 52, 65, 102
	

	14
	20, 34, 35, 42, 85
	

	Laisvės g.
	26
	

	Stoties g.
	2
	

	Šalinti, 2 eilėje

	5
	85
	

	6
	12
	

	7
	84
	

	8
	33, 82, 90
	

	9
	43
	

	12
	98, 100
	

	Laisvės g.
	30
	

	Stoties g.
	4
	

	Šalinti, projektiniais tikslais

	3
	44, 45
	

	6
	1, 3, 9
	

	7
	58, 74, 80, 81
	

	8
	88
	

	9
	20, 22, 75, 85
	

	10
	15, 17, 55, 76, 79
	

	11
	4, 5, 6, 10, 14
	

	12
	67, 81
	

	13
	74, 79, 82, 89, 93, 104, 110
	

	14
	31
	

	Retinti, 1 eilėje

	2
	32, 42, 59
	

	3
	37
	

	9
	2, 3, 32
	

	10
	52, 57, 59
	

	13
	26, 83, 85, 86, 88, 94
	

	Retinti, 2 eilėje

	2
	30
	

	Salako g.
	1
	

	Genėti

	5
	73
	

	14
	40
	

	Atjauninti

	8
	89
	

	14
	65
	

	Želdinti

	14
	85
	

	Laisvės g.
	26, 30
	


Rimšės mstl. želdinių tvarkymo (ūkinių priemonių) žiniaraštis

	Kv.
	Skl.
	Įvykdyta

	Šalinti, skubiai

	2
	7, 23
	

	Šalinti, 1 eilėje

	2
	7, 34, 82
	

	3
	3
	

	Darželio g.
	8
	

	Ilgių g.
	5
	

	Visagino g.
	2
	

	Šalinti, 2 eilėje

	2
	61
	

	3
	55
	

	Retinti, 1 eilėje

	1
	2
	

	2
	10
	

	Genėti

	3
	54
	

	Želdinti

	Ilgių g.
	5
	

	Surišti lają

	2
	49, 80
	


Mielagėnų mstl. želdinių tvarkymo (ūkinių priemonių) žiniaraštis

	Kv.
	Skl.
	Įvykdyta

	Šalinti, 1 eilėje

	1
	49
	

	2
	10, 14, 45, 48
	

	3
	9, 57, 69, 71
	

	4
	31
	

	5
	7, 48, 63, 73
	

	Bažnyčios g.
	2
	

	Šalinti, 2 eilėje

	2
	14, 49, 63
	

	3
	42, 58, 74
	

	4
	9
	

	5
	11, 25, 42
	

	Šalinti, projektiniais tikslais

	3
	27
	

	4
	44
	

	5
	94
	

	Retinti, 1 eilėje

	4
	29, 37
	

	5
	38
	

	Genėti

	2
	14
	

	4
	18
	


