IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS

APLINKOS MONITORINGO

2023–2028 METŲ PROGRAMOS

PRIEMONIŲ 2025 M. PLANO

ĮGYVENDINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO

A T A S K A I T A    3

Sutartis:

2023-03-15 Nr. R4-253

2023-03-17 Nr. VDU-S-465

Akademija, 2025

Vytauto Didžiojo Universitetas

Žemės ūkio akademija

Studentų g. 11, LT-53361  Akademija, Kauno raj.

Tel. (8 ~ 37) 752 300

https://zua.vdu.lt/

ATASKAITĄ RENGĖ

- Laima Česonienė

- Daiva Šileikienė

## TURINYS

TURINYS	5

ĮVADAS	6

1. APLINKOS STEBĖSENOS PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI	7

2. APLINKOS ORO STEBĖSENA	8

Aplinkos oro monitoringo tikslas ir uždaviniai	8

2.2. Stebimi rodikliai	8

1.3. Stebėjimų periodiškumas	8

2.4. Stebėsenos vietos	9

2.5. Metodai ir procedūros	10

2.6. Aplinkos oro stebėsenos rezultatų vertinimo kriterijai	11

2.7. Tyrimų rezultatai	13

IŠVADA	21

2.8.1 Triukšmo monitoringo tikslas ir uždaviniai	21

IŠVADA	24

3. VANDENS KOKYBĖS MONITORINGAS	25

3.1. Paviršinių vandens telkinių monitoringas	25

3.1.1. Paviršinių vandens telkinių monitoringo tikslas ir uždaviniai	25

3.1.2. Stebimi rodikliai ir stebėjimų periodiškumas	25

3.1.3. Stebėsenos vietos	26

3.1.4. Metodai ir procedūros	27

3.1.5. Paviršinių vandens telkinių stebėsenos rezultatų vertinimo kriterijai	28

3.1.6 Tyrimų rezultatai	29

IŠVADOS	41

LITERATŪRA	42

## ĮVADAS

Bendrieji savivaldybių aplinkos monitoringo nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja savivaldybių aplinkos monitoringo programos turinį, jos rengimo, derinimo, vykdymo, savivaldybių aplinkos monitoringo kontrolės užtikrinimo ir informacijos teikimo tvarką. Savivaldybių aplinkos monitoringas – aplinkos monitoringo sistemos dalis, apimanti savivaldybėms priskirtose teritorijose vykdomus sistemingus gamtinės aplinkos, jos komponentų būklės ir jų sąveikos stebėjimus, antropogeninio poveikio aplinkai vertinimą ir prognozes.

Savivaldybių aplinkos monitoringas skirtas aplinkos būklės kokybei valdyti savivaldybės teritorijoje, kad atlikus stebėjimus būtų gauta išsamesnė, negu gaunama valstybinio aplinkos monitoringo metu informacija apie gamtinės aplinkos būklę, kuria remiantis būtų galima vertinti ir prognozuoti aplinkos pokyčius, galimas pasekmes, nustatyti aplinkos būklės blogėjimo priežastis, rengti rekomendacijas, rengti neigiamo poveikio mažinimo programas ir planus, stebėti programose ir planuose numatytų priemonių įgyvendinimo rezultatus, teikti informaciją apie aplinkos būklę savivaldybės teritorijoje specialistams ir visuomenei, papildyti valstybinio aplinkos monitoringo metu surinktą informaciją apie aplinkos būklę Lietuvos teritorijoje.

Ignalinos rajono aplinkos stebėsenos programa parengta vadovaujantis LR aplinkos monitoringo įstatymo (Suvestinė redakcija 2024-12-24), LR aplinkos apsaugos įstatymo (Suvestinė redakcija 2025-06-19 - 2025-10-31),  LR saugomų teritorijų įstatymo (suvestine redakcija 2024-07-01 - 2025-12-31), LR žemės gelmių įstatymo (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2023-07-01), LR Aplinkos ministro 2021 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. D1-117 patvirtintomis bendrosiomis savivaldybių aplinkos monitoringo ir kitų aplinkosaugos srities įstatymų nuostatomis, taip pat atsižvelgiant į Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos, patvirtintos LR Vyriausybės 2003 m. Rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. 1160, (galiojanti suvestinė nuo 2011 04 08) V skyriaus poskyryje “Aplinkos kokybė” numatytomis priemonėmis ir 121-128 punktuose išvardintais aplinkos būklės rodikliais bei remiantis standartizuotomis ir tarptautiniu mastu pripažintomis aplinkos stebėsenos metodikomis.

## 1. APLINKOS STEBĖSENOS PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

Ignalinos rajono savivaldybės aplinkos monitoringo programos pagrindiniai tikslai atitinka Bendruosius savivaldybių aplinkos monitoringo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. D1-117 „Dėl bendrųjų savivaldybių aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“ tikslus.

Monitoringo tikslas – valdyti Ignalinos rajono savivaldybės teritorijoje aplinkos kokybę, kad atlikus stebėjimus būtų gauta išsamesnė, negu gaunama valstybinio aplinkos monitoringo metu, informacija apie savivaldybių teritorijų gamtinės aplinkos būklę, kuria remiantis būtų galima vertinti ir prognozuoti aplinkos pokyčius bei galimas pasekmes, rengti atitinkamas rekomendacijas, planuoti ir įgyvendinti aplinkosaugos priemones, teikti informaciją specialistams bei visuomenei.

Galiojantys įstatymai apibrėžia monitoringo uždavinius:

1) Nuolat ir sistemingai stebėti gamtinės aplinkos ir jos elementų būklę:

• nustatyti pramonės, energetikos įmonių bei transporto įtaką aplinkos oro būklei ir triukšmo lygiui

Ignalinos rajono savivaldybėje;

• nustatyti miestų, kaimų, gyvenviečių ir žemės ūkio gamybos antropogeninį poveikį vandens

telkiniams.

2) Sisteminti, vertinti ir prognozuoti Ignalinos rajono savivaldybės gamtinėje aplinkoje vykstančius

savaiminius ir dėl antropogeninio poveikio atsirandančius pokyčius, gamtinės aplinkos kitimo tendencijas ir galimas pasekmes.

3) Kaupti, analizuoti ir teikti valstybinėms institucijoms ir visuomenei informaciją apie gamtinės

aplinkos būklę, reikalingą darniam vystymuisi užtikrinti, teritorijų planavimo, socialinės raidos

sprendimams priimti, mokslo ir kitoms reikmėms.

4) Analizuoti ir vertinti vykdomų aplinkosaugos priemonių veiksmingumą.

Ignalinos rajono savivaldybės aplinkos monitoringo programa yra viena iš priemonių įgyvendinti

Ignalinos rajono aplinkos oro kokybės valdymo ir kitas programas.

# 2. APLINKOS ORO STEBĖSENA

## Aplinkos oro monitoringo tikslas ir uždaviniai

Oro monitoringo tikslas – gauti ir teikti sistemingą matavimais ar kitais metodais pagrįstą informaciją, skirtą optimaliam aplinkos oro kokybės reguliavimui užtikrinti, apie koncentracijų ore pokyčius laiko ir erdvės atžvilgiu.

Pagrindiniai uždaviniai:

•	kaupti ir pateikti patikimą informaciją apie aplinkos oro užterštumo lygį;

•	vertinti taršos pernašų iš kitų šalių įtaką;

•	nustatyti aplinkos oro kokybės pokyčių priežastis;

•	vertinti aplinkos oro kokybę Ignalinos rajono savivaldybės teritorijoje.

## 2.2. Stebimi rodikliai

Pagal Ignalinos savivaldybės aplinkos stebėsenos 2021-2026 m programos 2023 m. įgyvendinimo priemonių planą aplinkos oro užterštumas vertinamas pagal:

1.	sieros dioksido (SO2),

2.	azoto dioksido (NO2),

3.	anglies monoksido (CO),

4.	kietųjų dalelių (KD10)

5.	kietųjų dalelių (KD2,5)

6.	Ozono (O3) koncentracijas

## 1.3. Stebėjimų periodiškumas

Vadovaujantis Aplinkos oro kokybės vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 596 „Dėl aplinkos oro kokybės vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas), orientacinius (indikatorinius) oro kokybės tyrimus galima atlikti vykdant matavimus, tolygiai juos paskirsčius per metus taip, kad matavimų trukmė sudarytų ne mažiau 14% metų laiko. Tam tikslui tinka difuzinių ėmiklių panaudojimas ypač, kai reikia įvertinti integruotą teršalo koncentracijos lygį per ilgesnį laiko periodą.

SO2, NO2, CO, KD10, O3 ir KD2,5 (1 vietoje) teršalų matavimai Stebėsenos programos vykdymo metu, atliekami keturis kartus per metus, siekiant įvertinti sezoniškumo įtaką.

Matavimų trukmė:

- SO2, NO2, LOJ difuzinių ėmiklių metodu oro stebėsenos vykdymo metu eksponuojami keturis kartus per metus, vieną kartą per sezoną, dviejų savaičių periodu;

- KD10, kietųjų dalelių koncentracija, taikant gravimetrinį metodą, matuojama keturis kartus per metus (vieną kartą per sezoną) vienu atsitiktiniu 24 valandų matavimu per savaitę;

- CO koncentracija, taikant nesdispersinės infraraudonosios spektroskopijos metodą, matuojama keturis kartus per metus (vieną kartą per sezoną) 8 valandų periodu kiekviename matavimų taške.

Stebėsenos laikotarpiai:

- Žiema: 2025 01 08-22

- Pavasaris: 2025 05 04-18;

- Vasara: 2025 07 17-31;

- Ruduo: 2025 10 05-19.

## 2.4. Stebėsenos vietos

Pagal Ignalinos savivaldybės aplinkos stebėsenos 2023-2028 m programos 2025 m. įgyvendinimo priemonių planą numatytos 2 aplinkos oro stebėsenos vietos: Aplinkos oro stebėsenos vietų išdėstymas Ignalinos savivaldybėje  pateikiamas 1paveiksle ir 2.1 lentelėje:

2.1 pav. Aplinkos oro stebėsenos tyrimo vietos Ignalinos  rajone pagal Ignalinos  r. savivaldybės aplinkos monitoringo 2023-2028 m. Programos 2025 m. įgyvendinimo priemonių planą

  - lentelė. Ignalinos  rajono savivaldybės aplinkos oro kokybės matavimų vietos 2023 metais stebėsenos metu (vietovės pavadinimas, pobūdis ir koordinatės)

*- šioje vietoje papildomai tiriama KD2,5

Matavimo vietos Ignalinos savivaldybėje parinktos skirtingose vietovėse siekiant, kad rezultatai kuo objektyviau reprezentuotų transporto, pramonės įtaką, apibūdintų užterštumo lygį gyvenamuosiuose mikrorajonuose ir miestų centruose – dažnai ir gausiai žmonių lankomose vietose arba foninėse vietose.

## 2.5. Metodai ir procedūros

SO2 - sieros dioksido pamatinis matavimo metodas aprašytas LST EN 14212:2012 ir LST EN 14212:2012/AC:2014 „Aplinkos oras. Standartinis sieros dioksido koncentracijos matavimo metodas, taikant ultravioletinę fluorescenciją“.

NO2 - azoto dioksido ir azoto oksidų pamatinis matavimo metodas aprašytas LST EN 14211:2012 „Aplinkos oras. Standartinis azoto dioksido ir azoto monoksido koncentracijos matavimo metodas, taikant chemiliuminescenciją“.

KD2,5, KD 10 - pamatinis ėminių ėmimo ir matavimo metodas aprašytas LST EN 12341:2014 „Aplinkos oras. Standartinis gravimetrinis matavimo metodas, skirtas ore skendinčių kietųjų dalelių PM10 ir PM2,5 masės koncentracijai nustatyti“.

CO - Anglies monoksido pamatinis matavimo metodas aprašytas LST EN 14626:2012 „Aplinkos oras. Standartinis anglies monoksido koncentracijos matavimo metodas, taikant

nedirspersinę infraraudonąją spektroskopiją“.

(O3) ozoną – ultravioletinę fotometriją / ultravioletinių spindulių absorbcinį. Pamatinis matavimo metodas aprašytas LST EN 14625:2012 „Aplinkos oras. Standartinis ozono koncentracijos matavimo metodas, taikant ultravioletinę fotometriją“

Galima naudoti bet kokį kitą metodą, jeigu galima įrodyti to metodo rezultatų lygiavertiškumą bet kuriam iš šio priedo I dalyje nurodytų metodų, arba kietųjų dalelių atveju – bet kurį kitą metodą, jeigu galima įrodyti tą metodą turint nuoseklų ryšį su pamatiniu metodu. Taikant kitą metodą gauti rezultatai turi būti koreguojami, kad būtų lygiaverčiai tiems, kurie būtų gauti naudojant pamatinį metodą.

Teršalai nustatomi taikant šiam tikslui skirtus standartizuotus analizės metodus šalies ar ES kitų šalių laboratorijose, turinčiose leidimus šiems tyrimams, ir dalyvaujančiose atitinkamose tarptautinėse darbo kokybės patikros programose, arba užsienio laboratorijose, turinčiose tarptautinius sertifikatus, t. y. laboratorija turi turėti Aplinkos apsaugos agentūros arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotą leidimą kartu su priedu, suteikiantį teisę atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus šiems elementams: sieros dioksidui, azoto dioksidui, lakiesiems organiniams junginiams, kietosioms dalelėms, anglies monoksidui.

Siekiant, kad būtų užtikrinta oro tyrimų kokybė difuziniais ėmikliais ir rezultatų palyginamumas, oro kokybės tyrimai privalo atitikti difuzinių ėmiklių metodui taikomus reikalavimus, nurodytus teisės aktuose ir standartuose:

a) Lietuvos standartas LST EN 13528–1:2003 „Aplinkos oro kokybė. Difuziniai ėmikliai dujų ir

garų koncentracijoms nustatyti. Reikalavimai ir bandymo metodai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai“;

b) Lietuvos standartas LST EN 13528–2:2003 „Aplinkos oro kokybė. Difuziniai ėmikliai dujų ir

garų koncentracijoms nustatyti. Reikalavimai ir bandymo metodai 2 dalis. Specialieji reikalavimai ir bandymo metodai“

c) Lietuvos standartas LST EN 13528–3:2004 „Aplinkos oro kokybė. Difuziniai ėmikliai dujų ir

garų koncentracijoms nustatyti. Reikalavimai ir bandymo metodai 3 dalis. Parinkimo, naudojimo ir priežiūros vadovas“.

## 2.6. Aplinkos oro stebėsenos rezultatų vertinimo kriterijai

Apie zonas arba aglomeracijas, kuriose matavimų informacijai papildyti naudojami kiti šaltiniai arba kuriose šie šaltiniai yra vienintelis oro kokybės vertinimo būdas, kaupiama tokia informacija:

- atliktos vertinimo veiklos aprašymas;

- konkretūs taikyti metodai su nuorodomis į jų aprašymus;

- duomenų ir informacijos šaltiniai;

- rezultatų aprašymas,

- rekomendacijas gyventojams, kurie gali patirti aplinkos oro užterštumo lygio, viršijančio žmonių sveikatos apsaugai nustatytas ribines vertes, poveikį.

Atliekant oro kokybės tyrimus ir vertinant aplinkos oro kokybę, turi būti laikomasi teisės aktų ir ES direktyvų:

1.	Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. 596 „Dėl aplinkos oro kokybės vertinimo valstybiniu lygmeniu tvarkos aprašo patvirtinimo“, galiojanti suvestinė 2024 10 01;

2.	2000 m. spalio 30 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. 471/582 „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo ir teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo“, galiojanti suvestinė 2022 07 13;

3.	2001 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. 591/640 „Dėl Aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normų patvirtinimo“, galiojanti suvestinė 2023 01 27;

4.	2008 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/50/EB dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje (OL 2008 L 152, p. 1), Direktyvos 2008/50/EB ir nacionalinių teisės aktų atitikties lentelė reg. data 2015 12 27;

Metinė kietųjų dalelių KD2,5 koncentracija turi būti lyginama su ribine verte, kuri nuo 2020-01-01 yra 20 µg/m3.

Sieros dioksido, azoto dioksido, anglies monoksido, kietųjų dalelių (KD10, KD2,5) ir ozono vertinimui taikomos viršutinė ir žemutinė vertinimo ribos, nustatytos 2001 m. gruodžio 12 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakyme Nr. 596 „Dėl aplinkos oro kokybės vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ Atliekant oro kokybės vertinimą siūloma sieros dioksido ir kietųjų dalelių koncentraciją vertinti kaip orientacinio pobūdžio informaciją. Iš matavimo rezultatų paskaičiuotas vidutines metines azoto dioksido ir benzeno koncentracijas siūloma palyginti su Lietuvos ir Europos Sąjungos teisės aktuose šių teršalų koncentracijų vertinimui numatytomis metinėmis ribinėmis vertėmis.

VISUOMENĖS INFORMAVIMO APIE APLINKOS ORO UŽTERŠTUMO LYGIUS:

2.2 lentelė. Aplinkos oro užterštumo normos (LR aplinkos ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas Dėl aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 591/640 „Dėl aplinkos oro užterštumo normų nustatymo“ pakeitimo. 2010 m. liepos 7 d. Nr. D1-585/V-611), galiojanti suvestinė 2017 07 13:

| Teršalas | Ribinė vertė, nustatyta žmonių sveikatos apsaugai µg/m3 (vidurkinimo laikotarpis) | Kritinis užterštumo lygis, nustatytas augmenijos apsaugai, µg/m3 (vidurkinimo laikotarpis) |
| --- | --- | --- |
| Azoto dioksidas (NO2) | 40 [µg/m3] (kalendoriniai metai) | 30 [ug/m3] (kalendoriniai metai) |
| Kietosios dalelės (KD10) | 40 [µg/m3 ] (kalendoriniai metai) 50 [µg/m3] 24 val. (negali būti viršyta daugiau nei 35 kartus/metus) |  |
| Kietosios dalelės (KD2,5) | 20 [µg/m3] (kalendoriniai metai) 15[µg/m3]* (negali būti viršyta daugiau nei 3 kartus /metus nuo 2021 m.) |  |
| Sieros dioksidas (SO2) | 125 [µg/m] (para), negali būti viršyta daugiau kaip 3 kartus per kalendorinius metus | 20 [µg/m3] (kalendoriniai metai ir žiema – (spalio 1 d. ÷ kovo 31 d.) |
| Anglies monoksidas (CO) | 10 [mg/m3] Maksimalus paros 8 valandų vidurkis* | – |
| Ozonas O3 | 120 µg/m3 neturi būti viršijama daugiau nei 25 kartus per kalendorinius metus, imant trejų metų vidurkį | - |

*PSO rekomenduojama norma 2021 m.

Tam, kad būtų įgyvendinti aplinkos oro kokybei keliami reikalavimai ir uždaviniai, savivaldybei reikalinga detali informacija apie aplinkos oro kokybę ir taršą. Aplinkos oro tyrimai leidžia detaliau įvertinti aplinkos oro kokybę Ignalinos rajono savivaldybės teritorijoje.

## 2.7. Tyrimų rezultatai

Ignalinos savivaldybėje numatytose 2 vietose aplinkos oro tyrimų rezultatai pateikiami grafiniuose paveiksluose.

2.7.1 Kietųjų dalelių (KD10) koncentracijų rodikliai

Tai labiausiai Europos žmonių sveikatai kenkiantis oro teršalas. Jos yra tokios lengvos, kad gali sklisti oru. Kai kurios šių dalelių yra tokios mažos (nuo vienos trisdešimtosios iki vienos penktosios žmogaus plauko storio), kad ne tik giliai įsiskverbia į plaučius, bet, panašiai kaip deguonis, patenka ir į kraujotaką. Kietosios dalelės gali būti sudarytos iš įvairių cheminių komponentų, ir jų poveikis mūsų sveikatai ir aplinkai priklauso nuo jų sudėties. Jose tai pat galima rasti kai kurių sunkiųjų metalų, pavyzdžiui, arseno, kadmio, gyvsidabrio ir nikelio.

Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) rekomenduoja taikyti griežtesnes kietųjų dalelių, ozono, azoto dioksido, sieros dioksido ir anglies monoksido normas aplinkos ore. Tai numato rugsėjo pabaigoje paskelbtos atnaujintos PSO oro kokybės gairės, paremtos pastarųjų metų moksliniais ir epidemiologiniais tyrimais apie šių teršalų neigiamą poveikį žmonių sveikatai.

Vyriausybės patvirtintame Nacionaliniame pažangos plane numatyta, kad ne mažiau nei 40 proc. šalies miestų iki 2030 m. metinė stambesnių kietųjų dalelių KD10 koncentracija neturi viršyti PSO rekomenduojamo lygio. Priešlaikinės mirtys, priskiriamos ilgalaikiam smulkesnių kietųjų dalelių KD2,5 poveikiui, iki 2030 m. turi sumažėti ne mažiau kaip 55 proc.

Oro taršai kietosiomis dalelėmis, azoto dioksidu ir kitais teršalais ypač jautrūs yra kūdikiai, vaikai, nėščiosios, pagyvenę asmenys, asmenys, sergantys astma ir kitomis kvėpavimo sistemos bei kraujotakos sistemos ligomis. Šie asmenys priskiriami rizikos grupei ir turėtų labiau saugotis.

Dažniausiai gali pasireikšti šie ūmaus teršalų poveikio požymiai: akių, nosies ir gerklės dirginimas, dusulys, kosulys, susilpnėjusi plaučių funkcija (ypač sergantiems lėtine obstrukcine plaučių liga), padidėjęs kvėpavimo takų imlumas kvėpavimo takų infekcijoms (ypač vaikų), paūmėjusios kvėpavimo takų alerginės uždegiminės reakcijos.

Atlikus kietųjų dalelių KD10 tyrimus, gauti 2025 m. rezultatai pateikiami 2.7.1.1 paveiksle.

2.7.1.1 pav. Nustatytos kietųjų dalelių KD10 koncentracijos 2025 m.  Ignalinos savivaldybės  oro stebėsenos taškuose

Kaip matyti pateiktame 2.7.1. paveiksle, aplinkos oro rodiklių numatytose Ignalinos r. savivaldybės monitoringo vietose nustatytos kietųjų dalelių KD10 skaitinės vertės neviršijo aplinkos oro kietųjų dalelių užterštumo normų (LR aplinkos ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas Dėl aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 591/640 „Dėl aplinkos oro užterštumo normų nustatymo“ pakeitimo. 2010 m. liepos 7 d. Nr. D1-585/V-611, lentelė 1.1). Didesnės skaitinės vertės fiksuotos Vilniaus g, Liaudies g. ir Miško g. sankryžoje (atitinkamai 21 ir 18 µg m3 pavasarį ir vasarą), bet paros ribinė vertė žmonių sveikatos apsaugai (40 µg m-3) neviršyta.

Smulkiosios (KD2,5), kurių aerodinaminis skersmuo mažesnis už 2,5 μm. Šios dalelės yra itin mažos ir gali prasiskverbti į kvėpavimo sistemą. KD 2,5 dalelės yra tokios smulkios, jog gali patekti ir į kraujotakos sistemą arba labai giliai į vidaus organus. PSO rekomenduojamos normos ir Lietuvoje bei ES galiojančios oro kokybės normos įpareigoja vykdyti KD 2,5 tyrimus.

Atlikus kietųjų dalelių KD2,5 tyrimus, gauti rezultatai pateikiami 2.7.1.2 paveiksle.

2.7.1.2 pav. Nustatytos kietųjų dalelių KD2,5 koncentracijos 2025m. Ignalinos savivaldybės  nurodytame oro stebėsenos taške

Kietosios dalelės didžiąja dalimi lemia optines atmosferos savybes - šviesos sklaidą ir sugertį. Nuo šių savybių priklauso matomumas bei atmosferos energetinis balansas. Antra, smulkios dalelės yra debesų vandens lašelių kondensacijos branduoliai - nesant tokių dalelių debesys susidarytų labai lėtai. Trečia, kietosios dalelės vaidina svarbų vaidmenį atmosferos chemijoje - joje ištirpsta arba ant jų paviršiaus absorbuojasi dujos, o turinčios katalizinių savybių dalelės skatina kai kuriuos svarbius oksidacijos procesus. Stambesnės kietosios dalelės paprastai per kelias valandas nuo patekimo į orą nusėda arba yra kritulių „išplaunamos“ netoli nuo emisijos vietos, tačiau KD2,5 išlieka ore daug ilgesnį laiką ir kartu su oro mase gali nukeliauti labai didelius atstumus.

Gauti rezultatai 2.7.1.2 paveiksle rodo, kad PSO rekomenduoja KD2,5 metinės koncentracijos vidurkį 20 μg/m3, tad aplinkos oro monitoringo vietose neviršijamos teršalų ribinės vertės. Didesnės skaitinės vertės fiksuotos pavasarį (8,8 µg m-3 ir vasarą (10,1 µg m-3).

2.7.2 Azoto dioksido (NO2) koncentracijų rodikliai

Dėl šio aplinkos oro teršalo trumpalaikio poveikio galimas neigimas poveikis plaučių funkcijai, ypač asmenims sergantiems astma, tokio poveikio pasėkoje gali suaktyvėti alerginės reakcijos, padidėti bendras sergamumas, bendras mirtingumas. Aplinkoje esantis azoto oksidas susijęs su kraujotakos sistemos ligomis, astma, miokardo infarktu, pagyvenusių žmonių lėtine obstrukcine plaučių liga. Ilgalaikė padidėjusi azoto oksido koncentracija pažeidžia plaučių funkciją, padidina kvėpavimo takų infekcijos atsiradimo riziką, bei apatinį kvėpavimo takų ligų dažnį vaikams, linkusiems į alergijas. Azoto dioksidas į atmosferą išmetamas visų degimo procesų metu – deginant kurą vidaus degimo varikliuose, katilinėse, jėgainėse, kitose įmonėse. Pažemio aplinkos ore pagrindinis azoto dioksido šaltinis – automobilių išmetamos dujos, todėl didžiosiose sankryžose ir pramonės rajone ir nustatyta didesnė NO2 koncentracija.

Atlikus azoto dioksido kaupiklių tyrimus, gauti 2025 metais rezultatai pateikiami 2.7.2 paveiksle.

2.7.2 pav. Nustatytos azoto dioksido (NO2) koncentracijos reikšmės 2025 m.  Ignalinos r. savivaldybės oro stebėsenos taškuose

Kaip matyti pateiktame 2.7.3 paveiksle, aplinkos oro rodiklių numatytose stebėsenos vietose nustatytos azoto dioksido NO2 koncentracijų skaitinės vertės neviršijo aplinkos oro azoto dioksido NO2 koncentracijų užterštumo normų (LR aplinkos ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas Dėl aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 591/640 „Dėl aplinkos oro užterštumo normų nustatymo“ pakeitimo. 2010 m. liepos 7 d. Nr. D1-585/V-611, lentelė 1.1). Didesnės skaitinės vertės fiksuotos Vilniaus g., Liaudies g ir Miško g. sankryžoje (12 ir 17 µg m3 vasarą ir rudenį  atitinkamai) bet paros ribinė vertė žmonių sveikatos apsaugai (40 µg m3) ir kritinis užterštumo lygis augmenijos apsaugai neviršyti nei vienoje aplinkos stebėsenos vietose visais tirtais laikotarpiais.

Vidutinės azoto dioksido koncentracijų skaitinės vertės žiemą 7,3 µg/m3, pavasarį 5,25 µg/m3 , vasarą 4,8 µg/m3 ir  rudenį 4,2 µg/m3.

2.7.3 Sieros dioksido (SO2) koncentracijų rodikliai

Sieros dioksido (SO2) – pramonės įrenginių išmetamo teršalo, galinčio sukelti kvėpavimo sutrikimų ir pabloginti sergančiųjų širdies bei kraujagyslių ligomis būklę. Leistina SO2 koncentracija paprastai viršijama netoli pramonės įrenginių esančiose teritorijose. Už aplinkos apsaugą atsakingas EK narys Stavros Dimas teigė: „Įgyvendinus ES teisės aktus, sieros dioksidas nebeteršia mūsų ežerų ir nebekenkia medžiams, tačiau tam tikrose teritorijose per didelė jo koncentracija vis dar kelia grėsmę žmonių sveikatai. Valstybės narės privalo užtikrinti, kad sieros dioksido kiekis atitiktų ES standartus ir taip būtų tinkamai apsaugoti piliečiai.

Sieros dioksido (SO2) koncentracijos reikšmės Ignalinos r. savivaldybės aplinkos oro stebėsenos vietose 2025 metais pateiktos 2.7.3 paveiksle.

2.7.3 pav. Nustatytos  sieros dioksido (SO2) koncentracijos reikšmės 2025 m.  Ignalinos r. savivaldybės oro stebėsenos vietose

Kaip matyti pateiktame 2.7.3 paveiksle, aplinkos oro rodiklių numatytose stebėsenos vietose nustatytos sieros dioksido SO2 koncentracijų skaitinės vertės neviršijo sieros dioksido SO2 aplinkos oro koncentracijų užterštumo normų. Didesnės skaitinės vertės fiksuotos Vilniaus g., Liaudies g ir Miško g. sankryžoje pavasarį 5,2 µg/m3 ir rudenį 5,1 µg/m3 ,visu stebėsenos laikotarpiu skaitinės vertės neviršijo kritinio užterštumo lygmens, nustatyto augmenijai (20 µg m3).

Vidutinės sieros dioksido koncentracijų skaitinės vertės žiemos  4,2 µg/m3, pavasarį 5,45 µg/m3, vasarą 3,85 µg/m3 ir  rudenį 5,0 µg/m3.

2.7.4 Anglies monoksido (CO) koncentracijų rodikliai

Tai – bekvapės, bespalvės, beskonės, vietiškai nedirginančios dujos, dar vadinamos „tyliuoju žudiku“. Apsinuodijimas anglies monoksidu labai pavojingas tuo, kad lengvo apsinuodijimo atveju atsiradę negalavimai, tokie kaip galvos skausmas, svaigimas, pykinimas, gali būti neatpažinti ir nesusieti su apsinuodijimu. Atėjus šildymo sezonui, rekomenduotina gyventojams būti atidesniems ne tik kūrenant krosnis ar židinius, bet ir šildymo katilus bei boilerius, įsirengti anglies monoksido detektorius.

Anglies monoksido (CO) koncentracijos reikšmės 2025 m. Ignalinos r. savivaldybėje aplinkos oro monitoringo vietose pateiktos 2.7.4 paveiksle.

2.7.4 pav. Nustatytos aplinkos ore anglies monoksido CO koncentracijos 2025  m.  Ignalinos r. savivaldybės oro stebėsenos vietose tiriamaisiais laikotarpiais.

Kaip matyti iš 2.7.4 paveikslo, nei vienoje tyrimų vietoje aplinkos oro tarša anglies monoksido (CO) Ignalinos r. savivaldybėje aplinkos oro stebėsenos vietose neviršijo ribinės vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai (10 mg/m3), skaitinės koncentracijų vertės svyravo nuo 5 iki 10 mg m3.

Vidutinės anglies dioksido koncentracijų skaitinės vertės žiemos  4,1 µg/m3, pavasarį 5,95 µg/m3, vasarą 5,65 µg/m3 ir  rudenį 4,95 µg/m3.

2.7.5 Ozono (O3) koncentracijų rodikliai

Zonose ir aglomeracijose, kuriose aplinkos oro užterštumo ozonu lygis atitinka ilgalaikius tikslus, turi būti užtikrinamas ilgalaikių tikslų neviršijantis aplinkos oro užterštumo lygis ir proporcingomis priemonėmis saugoma geriausia aplinkos oro kokybė, derinant veiklą su darniu vystymusi ir aukšto lygio aplinkos ir žmonių sveikatos apsauga.

Ozono (O3) koncentracijos reikšmės 2025 m. Ignalinos r. savivaldybėje aplinkos oro monitoringo vietose pateiktos 2.7.5 paveiksle

2.7.5 pav. Nustatytos aplinkos ore ozono O3 koncentracijos 2025 m. Ignalinos r. savivaldybės oro stebėsenos vietose tiriamaisiais laikotarpiais

Kaip matyti iš 2.7.5 paveikslo, nei vienoje tyrimų vietoje aplinkos oro tarša ozono (O3) Ignalinos r. savivaldybėje aplinkos oro stebėsenos vietose neviršijo ribinės vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai (120 µg/m3), skaitinės koncentracijų vertės svyravo nuo 78 iki 95 µg m3.

Vidutinės ozono koncentracijų skaitinės vertės žiemos  86 µg/m3, pavasarį 92,5 µg/m3, vasarą 78,5µg/m3  ir  rudenį 87 µg/m3.

## IŠVADA

- Aplinkos oro rodiklių Ignalinos r. savivaldybės monitoringo taškuose tiriamaisiais metų sezono laikotarpiais (Žiema: 2025 01 08-22 Pavasaris: 2025 05 04-18; Vasara: 2025 07 17-31; Ruduo: 2025 10 05-19) skaitinės vertės neviršijo aplinkos oro užterštumo normų (LR aplinkos ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas Dėl aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 591/640 „Dėl aplinkos oro užterštumo normų nustatymo“ pakeitimo. 2010 m. liepos 7 d. Nr. D1-585/V-611, lentelė 1.1) visuose aplinkos oro stebėsenos taškuose tyrimų vykdymo metų laikais.

## 2.8.1 Triukšmo monitoringo tikslas ir uždaviniai

Triukšmo monitoringo tikslas – gauti sistemingas žinias apie triukšmo lygio kaitą Ignalinos rajono savivaldybėje, įvertinti jų kaitos tendenciją ir teikti siūlymus dėl jų lygio sumažinimo.

Pagrindiniai uždaviniai:

• įvertinti triukšmo lygį gyventojams jautriose vietose: gyvenamosiose, vaikų ugdymo įstaigų,

sveikatos priežiūros įstaigų teritorijose, poilsio vietose;

• nustatyti labiausiai problemines vietas.

Šios Programos vykdymo metu sukaupti Ignalinos rajono savivaldybės aplinkos triukšmo stebėsenos rezultatai galės būti panaudoti planuojant priimtinas triukšmą mažinančias priemones.

Akustinės taršos matavimų rezultatai Ignalinos r. savivaldybėje pateikti 2.8.2-2.8.5 lentelėse.

2.8.2 lentelė. Akustinės taršos rodikliai Ignalinos r. savivaldybės teritorijoje (matavimai atlikti 2025 04 11-18).

|  | Tyrimo vieta | Ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)** | Maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)** | Ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)** | Maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)** | Ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)** | Maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ldienos |  | Lvakaro |  | L nakties |  |
| 1 | Ties Rimšės g (Nr. 1401)) Jaunystės g. ( (Nr. 1403)) sankryža, Rimšės mstl. | 58,9 | 65,1 | 52,4 | 57,7 | 47,4 | 55,8 |
| 2 | Partizanų g. 6, Dūkštas | 55,6 | 61,4 | 50,7 | 56,8 | 44,2 | 51,7 |
| 3 | Ties Žalioji g. ir Parko g. sankryža, Kazitiškio k | 54,5 | 62,3 | 48,2 | 57,9 | 41,2 | 54,3 |
| 4 | Liepų g. 6, Linkmenų k. | 59,7 | 67,8 | 53,3 | 58,8 | 45,3 | 52,6 |
| 5 | Turistų g. 32, Ignalina | 60,4 | 65,9 | 55,5 | 61,3 | 43,8 | 49,5 |
| 6 | Ties Lūšių g. (Nr. 114)) ir Miko Petrausko g. sankryža, Palūšės k. | 53,8 | 58,8 | 47,5 | 51,1 | 40,3 | 46,9 |
| 7 | Ties Ignalinos g. krašto kelio ((Nr. 112)) ir Sodų g. sankryža, Vidiškių k. | 61,1 | 68,8 | 57,4 | 63,8 | 49,4 | 56,1 |
| 8 | Ties Bažnyčios g. (rajoninio kelio (Nr. 1404)) ir Nalivaikų g. (rajoninio kelio (Nr. 1415)) sankryža, Ceikinių k. | 55,4 | 60,1 | 49,5 | 58,1 | 42,7 | 54,9 |
| 9 | Ties Jaunimo g. (rajoninio kelio Naujasis Daugėliškis–Taujūnai–Mažėnai–Rimšė (Nr. 1403)) ir Mokyklos g. sankryža, Naujojo Daugėliškio k. | 57,9 | 64,8 | 50,2 | 55,6 | 41,8 | 55,0 |
| 10 | Ties Mokyklos g. (rajoninio kelio Kazokinė– Ceikiniai–Mielagėnai (Nr. 1404)), Senoji g. ir Alyvų g. (rajoninio kelio Švenčionys–Mielagėnai– Andriejauka (Nr. 4401)) sankryža, Mielagėnų mstl | 56,3 | 62,8 | 51,2 | 55,9 | 43,3 | 57,6 |
| 11 | Ties Česlovo Kudabos g. 35, Tverečiau mstl. | 51,9 | 57,9 | 47,8 | 53,9 | 40,0 | 45,2 |
| 12. | Ties daugiabučiais Agarinio g. 2 / Karalyčios g. 4, Didžiasalio k. | 53,7 | 60,4 | 47,7 | 50,7 | 39,8 | 44,8 |
|  | HN 33:2011 Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai | 65 | 70 | 60 | 65 | 55 | 60 |

***Ln=95% (išmatuotas  95% viršijantis lygis, LF su 10 ms nuskaitymo intervalu).

2.8.3 lentelė. Akustinės taršos rodikliai Ignalinos r. savivaldybės teritorijoje (matavimai atlikti 2025 08 03-10).

|  | Tyrimo vieta | Ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)** | Maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)** | Ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)** | Maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)** | Ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)** | Maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ldienos |  | Lvakaro |  | L nakties |  |
| 1 | Ties Rimšės g (Nr. 1401)) Jaunystės g. ( (Nr. 1403)) sankryža, Rimšės mstl. | 61,2 | 66,2 | 55,5 | 58,8 | 49,3 | 61,3 |
| 2 | Partizanų g. 6, Dūkštas | 60,2 | 63,1 | 58,8 | 60,2 | 51,1 | 56,2 |
| 3 | Ties Žalioji g. ir Parko g. sankryža, Kazitiškio k | 59,4 | 65,4 | 54,1 | 59,7 | 41,6 | 51,5 |
| 4 | Liepų g. 6, Linkmenų k. | 60,5 | 62,3 | 52,4 | 63,4 | 47,4 | 54,3 |
| 5 | Turistų g. 32, Ignalina | 63,1 | 66,6 | 57,4 | 58,7 | 39,2 | 51,8 |
| 6 | Ties Lūšių g. (Nr. 114)) ir Miko Petrausko g. sankryža, Palūšės k. | 58,2 | 63,8 | 55,1 | 63,7 | 49,2 | 56,0 |
| 7 | Ties Ignalinos g. krašto kelio ((Nr. 112)) ir Sodų g. sankryža, Vidiškių k. | 57,5 | 58,9 | 55,9 | 57,4 | 44,2 | 53,5 |
| 8 | Ties Bažnyčios g. (rajoninio kelio (Nr. 1404)) ir Nalivaikų g. (rajoninio kelio (Nr. 1415)) sankryža, Ceikinių k. | 56,7 | 58,9 | 57,8 | 63,4 | 48,2 | 56,8 |
| 9 | Ties Jaunimo g. (rajoninio kelio Naujasis Daugėliškis–Taujūnai–Mažėnai–Rimšė (Nr. 1403)) ir Mokyklos g. sankryža, Naujojo Daugėliškio k. | 58,3 | 59,1 | 58,1 | 59,5 | 41,2 | 52,9 |
| 10 | Ties Mokyklos g. (rajoninio kelio Kazokinė– Ceikiniai–Mielagėnai (Nr. 1404)), Senoji g. ir Alyvų g. (rajoninio kelio Švenčionys–Mielagėnai– Andriejauka (Nr. 4401)) sankryža, Mielagėnų mstl | 65,4 | 66,8 | 50,1 | 55,4 | 44,6 | 50,0 |
| 11 | Ties Česlovo Kudabos g. 35, Tverečiau mstl. | 61,2 | 63,8 | 54,6 | 57,1 | 39,2 | 50,3 |
| 12. | Ties daugiabučiais Agarinio g. 2 / Karalyčios g. 4, Didžiasalio k. | 58,3 | 61,8 | 44,3 | 51,6 | 45,4 | 47,1 |
|  | HN 33:2011 Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai | 65 | 70 | 60 | 65 | 55 | 60 |

**Ln=95% (išmatuotas  95% viršijantis lygis, LF su 10 ms nuskaitymo intervalu).

2.8.4 lentelė. Akustinės taršos rodikliai Ignalinos r. savivaldybės teritorijoje (matavimai atlikti 2025 10 11-18).

|  | Tyrimo vieta | Ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)** | Maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)** | Ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)** | Maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)** | Ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)** | Maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ldienos |  | Lvakaro |  | L nakties |  |
| 1 | Ties Rimšės g (Nr. 1401)) Jaunystės g. ( (Nr. 1403)) sankryža, Rimšės mstl. | 62,5 | 67,3 | 58,7 | 64,6 | 53,4 | 57,6 |
| 2 | Partizanų g. 6, Dūkštas | 62,6 | 68,4 | 56,4 | 61,4 | 51,3 | 55,8 |
| 3 | Ties Žalioji g. ir Parko g. sankryža, Kazitiškio k | 64,1 | 66,6 | 59,4 | 63,7 | 51,5 | 55,8 |
| 4 | Liepų g. 6, Linkmenų k. | 64,4 | 68,7 | 57,8 | 62,7 | 42,9 | 45,7 |
| 5 | Turistų g. 32, Ignalina | 64,8 | 68,9 | 55,9 | 61,8 | 51,4 | 56,7 |
| 6 | Ties Lūšių g. (Nr. 114)) ir Miko Petrausko g. sankryža, Palūšės k. | 64,2 | 67,9 | 52,9 | 64,7 | 54,4 | 59,5 |
| 7 | Ties Ignalinos g. krašto kelio ((Nr. 112)) ir Sodų g. sankryža, Vidiškių k. | 54,6 | 59,1 | 58,8 | 63,9 | 49,5 | 59,1 |
| 8 | Ties Bažnyčios g. (rajoninio kelio (Nr. 1404)) ir Nalivaikų g. (rajoninio kelio (Nr. 1415)) sankryža, Ceikinių k. | 64,8 | 68,9 | 55,8 | 60,6 | 52,7 | 58,2 |
| 9 | Ties Jaunimo g. (rajoninio kelio Naujasis Daugėliškis–Taujūnai–Mažėnai–Rimšė (Nr. 1403)) ir Mokyklos g. sankryža, Naujojo Daugėliškio k. | 64,5 | 68,9 | 54,9 | 64,7 | 54,4 | 58,1 |
| 10 | Ties Mokyklos g. (rajoninio kelio Kazokinė– Ceikiniai–Mielagėnai (Nr. 1404)), Senoji g. ir Alyvų g. (rajoninio kelio Švenčionys–Mielagėnai– Andriejauka (Nr. 4401)) sankryža, Mielagėnų mstl | 63,7 | 67,9 | 56,8 | 62,7 | 53,8 | 57,5 |
| 11 | Ties Česlovo Kudabos g. 35, Tverečiau mstl. | 62,8 | 67,1 | 54,7 | 60,2 | 51,6 | 53,6 |
| 12. | Ties daugiabučiais Agarinio g. 2 / Karalyčios g. 4, Didžiasalio k. | 57,9 | 61,7 | 52,3 | 56,8 | 46,4 | 54,6 |
|  | HN 33:2011 Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai | 65 | 70 | 60 | 65 | 55 | 60 |

**Ln=95% (išmatuotas  95% viršijantis lygis, LF su 10 ms nuskaitymo intervalu).

2.8.5 lentelė. Akustinės taršos rodikliai Ignalinos r. savivaldybės teritorijoje (matavimai atlikti 2025 12 01-08).

|  | Tyrimo vieta | Ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)** | Maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)** | Ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)** | Maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)** | Ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)** | Maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ldienos |  | Lvakaro |  | L nakties |  |  |
| 1 | Ties Rimšės g (Nr. 1401)) Jaunystės g. ( (Nr. 1403)) sankryža, Rimšės mstl. | 64,4 | 68,7 | 57,8 | 62,7 | 42,9 | 48,7 |
| 2 | Partizanų g. 6, Dūkštas | 64,8 | 68,9 | 56,4 | 61,8 | 51,4 | 56,7 |
| 3 | Ties Žalioji g. ir Parko g. sankryža, Kazitiškio k | 64,2 | 67,9 | 52,9 | 64,7 | 54,4 | 59,5 |
| 4 | Liepų g. 6, Linkmenų k. | 54,6 | 59,1 | 58,8 | 63,9 | 54,1 | 58,7 |
| 5 | Turistų g. 32, Ignalina | 64,8 | 68,9 | 55,8 | 60,6 | 52,7 | 59,2 |
| 6 | Ties Lūšių g. (Nr. 114)) ir Miko Petrausko g. sankryža, Palūšės k. | 64,5 | 68,9 | 54,9 | 64,7 | 54,4 | 57,6 |
| 7 | Ties Ignalinos g. krašto kelio ((Nr. 112)) ir Sodų g. sankryža, Vidiškių k. | 63,7 | 67,9 | 56,8 | 62,7 | 53,8 | 56,5 |
| 8 | Ties Bažnyčios g. (rajoninio kelio (Nr. 1404)) ir Nalivaikų g. (rajoninio kelio (Nr. 1415)) sankryža, Ceikinių k. | 62,8 | 67,1 | 54,7 | 60,2 | 51,6 | 54,8 |
| 9 | Ties Jaunimo g. (rajoninio kelio Naujasis Daugėliškis–Taujūnai–Mažėnai–Rimšė (Nr. 1403)) ir Mokyklos g. sankryža, Naujojo Daugėliškio k. | 64,5 | 68,4 | 59,1 | 62,3 | 53,0 | 57,4 |
| 10 | Ties Mokyklos g. (rajoninio kelio Kazokinė– Ceikiniai–Mielagėnai (Nr. 1404)), Senoji g. ir Alyvų g. (rajoninio kelio Švenčionys–Mielagėnai– Andriejauka (Nr. 4401)) sankryža, Mielagėnų mstl | 63,6 | 68,7 | 56,4 | 62,0 | 50,4 | 55,8 |
| 11 | Ties Česlovo Kudabos g. 35, Tverečiau mstl. | 56,5 | 58,6 | 62,2 | 66,2 | 50,1 | 53,4 |
| 12. | Ties daugiabučiais Agarinio g. 2 / Karalyčios g. 4, Didžiasalio k. | 63,6 | 68,2 | 56,7 | 62,8 | 53,7 | 57,4 |
|  | HN 33:2011 Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai | 65 | 70 | 60 | 65 | 55 | 60 |

**Ln=95% (išmatuotas  95% viršijantis lygis, LF su 10 ms nuskaitymo intervalu).

## IŠVADA

Vertinant gautus triukšmo tyrimo protokolus nustatyta, kad visais tyrimo laikotarpiais pagal triukšmo reglamentavimą : HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“Suvestinė redakcija nuo 2018-02-14;  LST ISO 1996-1:2017 „Akustika. Aplinkos triukšmo aprašymas, matavimas ir vertinimas. dalis. Pagrindiniai dydžiai ir vertinimo procedūros (tapatus ISO 1996-1:2016)“;bei  LST ISO 1996-2:2017 „Akustika. Aplinkos triukšmo aprašymas, matavimas ir vertinimas, 2 dalis. Garso slėgio lygių nustatymas (tapatus ISO 1996-2:2017)“ triukšmo rodiklių skaitinės vertės neviršija verčių pagal pateiktą reglamentavimą.

# 3. VANDENS KOKYBĖS MONITORINGAS

## 3.1. Paviršinių vandens telkinių monitoringas

## 3.1.1. Paviršinių vandens telkinių monitoringo tikslas ir uždaviniai

Svarbiausias paviršinio vandens stebėsenos tikslas – periodiškai vykdyti vandens kokybės tyrimus, laiku išsiaiškinti galimus taršos šaltinius ir įspėti apie tai gyventojus.

Svarbiausi uždaviniai:

- Numatytose vietose atlikti paviršinio vandens kokybės tyrimus;

- Savalaikiai išsiaiškinti cheminės taršos šaltinius;

- Informuoti visuomenę apie atvirų vandens telkinių vandens kokybę.

## 3.1.2. Stebimi rodikliai ir stebėjimų periodiškumas

Paviršinių vandens telkinių kokybė vertinama pagal jos atitikimą DLK nustatytomis nuotekų tvarkymo reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“,  paviršinių vandens telkinių, kuriuose gali gyventi ir veistis gėlavandenės žuvys, apsaugos reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-633 „Dėl paviršinių vandens telkinių, kuriuose gali gyventi ir veistis gėlavandenės žuvys, apsaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“.

Upių ir ežerų ekologinė būklė (dirbtinių ir labai pakeistų vandens telkinių – ekologinis potencialas) yra vertinama pagal Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. D1-210 „Dėl Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikos patvirtinimo.

Rekomenduojama Ignalinos rajono savivaldybės paviršiniuose vandens telkiniuose tirti šiuos parametrus (3.1.1. lentelė):

3.1.1 lentelė. Ignalinos rajono paviršinio vandens stebėsenos (monitoringo) objektai, stebimi rodikliai, periodiškumas

| Programos uždavinys | Uždavinio įgyvendinimo priemonės (ar jų grupės) kodas ir pavadinimas | Stebimi rodikliai ar rodiklių grupės | Monitoringo objektai | Stebėjimų skaičius periodiškumas, dažnumas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vykdyti Ignalinos rajono savivaldybės ežerų būklės monitoringą | Ežerų vandens būklės ištyrimas ir kaitos vertinimas (monitoringas) | Fizikiniai-cheminiai kokybės elementai: temperatūra; BDS7; P bendras, N bendras, Seki gylis | 4 tyrimo vietos. | 4 kartus per metus šiltuoju metų periodu (balandžio mėn. II pusėje–gegužės mėn., liepos mėn. II pusėje, rugpjūčio mėn. II pusėje, rugsėjo mėn. II pusėje–spalio mėn. I pusėje) |
| Vykdyti Ignalinos rajono savivaldybės upių būklės monitoringą | Upių vandens būklės ištyrimas ir kaitos vertinimas (monitoringas) | Fizikiniai-cheminiai kokybės elementai: temperatūrą (oC), ištirpusio deguonies kiekį vandenyje (mg/l O2); suspenduotas (mg/l); BDS7 (mg/l O2); PO4-P (mg/l P); NO2-N (mg/l N); NO3-N (mg/l N); NH4-N (mg/l N); P bendras (mg/l P) ir N bendras (mg/l N); SEL, (µS/cm); | 4 tyrimo vietos. | 4 kartus per metus (1 kartą per sezoną). |

## 3.1.3. Stebėsenos vietos

Sutelktosios taršos vertinimui ežeruose ir upėse parinktos matavimo vietos šalia  miestų bei gyvenviečių, kad būtų galima vertinti jų taršos mastą ir daromą poveikį paviršiniams vandens telkiniams. Vandens kokybės nustatymui matavimo vietos parinktos arčiau didesnių gyvenviečių.

Paviršinių vandens telkinių kokybės tyrimai Ignalinos rajono savivaldybės teritorijoje atlikti 8-ose matavimo vietose.  Paviršinių vandens telkinių kokybės tyrimo vietos Ignalinos rajono savivaldybės teritorijoje pateikiamos 3.1.1 paveiksle ir 3.1.2  lentelėje.

3.1.1  paveikslas. Stebėsenos vietų išsidėstymo schema GIS pagrindu

3.1.2  lentelė. Paviršinių vandens telkinių monitoringo vietos

## 3.1.4. Metodai ir procedūros

Siekiant, kad būtų užtikrinta vandens tyrimų kokybė ir rezultatų palyginamumas, tyrimai privalo būti atlikti pagal galiojančius reikalavimus, nurodytus teisės aktuose ir standartuose:

- LST EN ISO 5667-1:2007. Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 1 dalis. Mėginių ėmimo programų ir būdų sudarymo nurodymai (ISO 5667-1:2006).

- LST EN ISO 5667-3:2018. Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 3 dalis. Vandens mėginių konservavimas ir tvarkymas (ISO 5667-3:2018).

- LST EN ISO 5667-6:2017. Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 6 dalis. Mėginių ėmimo iš upių ir upelių nurodymai (ISO 5667‐6:2014).

- LST EN ISO 5667-6:2017/A11:2020. Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 6 dalis. Mėginių ėmimo iš upių ir upelių nurodymai (ISO 5667-6:2014)

- Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. 1 dalis. Cheminiai analizės metodai. Vilnius. 1994.

- LST EN ISO 5814:2012. Vandens kokybė. Ištirpusio deguonies nustatymas. Elektrocheminio zondo metodas (ISO 5814:2012).

- LST EN 872:2005. Vandens kokybė. Suspenduotų medžiagų nustatymas. Košimo pro stiklo pluošto koštuvą metodas.

- LST EN 1899-1:2000. Vandens kokybė. Biocheminio deguonies suvartojimo per n parų (BDS<(Index)n>) nustatymas. 1 dalis. Skiedimo ir sėjimo, pridėjus aliltiokarbamido, metodas (ISO 5815:1989, modifikuotas).

- LST EN 1899-2:2000. Vandens kokybė. Biocheminio deguonies suvartojimo per n parų (BDS<(Index)n>) nustatymas. 2 dalis. Neskiestų mėginių metodas (ISO 5815:1989, modifikuotas).

- LST EN ISO 6878:2004. Vandens kokybė. Fosforo nustatymas. Spektrometrinis metodas, vartojant amonio molibdatą (ISO 6878:2004).

- LST EN ISO 11905-1:2000. Vandens kokybė. Azoto nustatymas. 1 dalis. Oksidacinio mineralinimo peroksodisulfatu metodas (ISO 11905-1:1997).

- LST EN ISO 10304-1:2009. Vandens kokybė. Ištirpusių anijonų nustatymas jonų mainų chromatografija. 1 dalis. Bromido, chlorido, fluorido, nitrato, nitrito, fosfato ir sulfato nustatymas (ISO 10304-1:2007)

- LST EN ISO 15681-1:2005. Vandens kokybė. Ortofosfato ir suminio fosforo kiekio nustatymas srauto analizės (FIA ir CFA) būdu. 1 dalis. Metodas, analizuojant purškiamą srautą (FIA) (ISO 15681-1:2003)

- LST EN ISO 15681-2:2019. Vandens kokybė. Ortofosfato ir suminio fosforo kiekio nustatymas srauto analizės (FIA ir CFA) būdu. 2 dalis. Metodas, analizuojant nenutrūkstamą srautą (CFA) (ISO 15681-2:2018)

Vykdant programą galima naudoti ir kitus tyrimo metodus, kuriuos taikant gaunami lygiaverčiai nurodytam metodui rezultatai.

## 3.1.5. Paviršinių vandens telkinių stebėsenos rezultatų vertinimo kriterijai

Ežerų ekologinė būklė (dirbtinių ir labai pakeistų vandens telkinių ekologinis potencialas) yra vertinama pagal Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. D1-210 „Dėl Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikos patvirtinimo“. Paviršinių vandens telkinių kokybė vertinama pagal vandens kokybės rodiklių ribines vertes arba didžiausias leidžiamas koncentracijas (DLK), nustatytas:

1. Paviršinių vandens telkinių, kuriuose gali gyventi ir veistis gėlavandenės žuvys, apsaugos reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-633 „Dėl paviršinių vandens telkinių, kuriuose gali gyventi ir veistis gėlavandenės žuvys, apsaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“.

2.. Nuotekų tvarkymo reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“.

## 3.1.6 Tyrimų rezultatai

Vandens kokybės vertinimui vandens kokybės vertės vandenyje lyginamos su leidžiamomis nustatytomis vertėmis pagal paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodiką (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 balandžio 12 d. įsakymo Nr. D1-210; 2010 kovo 4 d. įsakymo Nr. D1 – 178 redakcija; 2021 m. lapkričio 4 d. įsakymo Nr. D1-645 redakcija):

3.1.3 lentelė. Ežerų ekologinės būklės klasės pagal fizikinių-cheminių kokybės elementų rodiklius

| Eil. Nr. | Kokybės elementas |  | Rodiklis | Ežero tipas | Ežerų ekologinės būklės klasių kriterijai pagal fizikinių-cheminių kokybės elementų rodiklių vertes |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Labai gera | Gera | Viduti-nė | Bloga | Labai bloga |
| 1. | Bendrieji duomenys | Maistin-gosios medžia-gos | Nb, mg/l | 1–3 | <1,00 | 1,00–2,00 | 2,01–3,00 | 3,01–6,00 | >6,00 |
| 2. |  |  | Pb, mg/l | 1 | <0,040 | 0,040–0,060 | 0,061–0,090 | 0,091–0,140 | >0,140 |
| 3. |  |  | Pb, mg/l | 2–3 | <0,030 | 0,030–0,050 | 0,051–0,070 | 0,071–0,100 | >0,100 |
| 4. |  | Organi-nės medžia-gos | BDS7, mg/l O2 | 1 | <2,3 | 2,3–4,2 | 4,3–6,0 | 6,1–8,0 | >8,0 |
| 5. |  |  | BDS7, mg/l O2 | 2–3 | <1,8 | 1,8–3,2 | 3,3–5,0 | 5,1–7,0 | >7,0 |
| 6. |  | Vandens skaidru-mas | S, m | 1 | >2,0 (esant mažesniam nei 2 m telkinio gyliui, vandens skaidrumas – iki dugno) | 2,0–1,3 | 1,2–0,8 | 0,7–0,5 | <0,5 |
| 7. |  |  | S, m | 2–3 | >4,0 | 4,0–2,0 | 1,9–1,0 | 0,9–0,5 | <0,5 |

3.1.4 lentelė. Upių ekologinės būklės klasės pagal fizikinių-cheminių kokybės elementų rodiklius

| Eil. Nr. | Kokybės elementas |  | Rodiklis | Upės tipas | Upių ekologinės būklės klasių kriterijai pagal fizikinių-cheminių kokybės elementų rodiklių vertes |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Labai gera | Gera | Viduti-nė | Bloga | Labai bloga |
| 1. | Bendrieji duomenys | Maistingosios medžiagos | NO3-N, mg/l N | 1–5 | <1,30 | 1,30–2,30 | 2,31–4,50 | 4,51–10,00 | >10,00 |
| 2. |  |  | NH4-N, mg/l N | 1–5 | <0,10 | 0,10–0,20 | 0,21–0,60 | 0,61–1,50 | >1,50 |
| 3. |  |  | Nb, mg/l | 1–5 | <2,00 | 2,00–3,00 | 3,01–6,00 | 6,01–12,00 | >12,00 |
| 4. |  |  | PO4-P, mg/l P | 1–5 | <0,050 | 0,050–0,090 | 0,091–0,180 | 0,181–0,400 | >0,400 |
| 5. |  |  | Pb, mg/l | 1–5 | <0,100 | 0,100–0,140 | 0,141–0,230 | 0,231–0,470 | >0,470 |
| 6. |  | Organinės medžiagos | BDS7, mg/l O2 | 1–5 | <2,30 | 2,30–3,30 | 3,31–5,00 | 5,01–7,00 | >7,00 |
| 7. |  | Prisotinimas deguonimi | O2, mg/l | 1, 3, 4, 5 | >8,50 | 8,50–7,50 | 7,49–6,00 | 5,99–3,00 | <3,00 |
| 8. |  |  | O2, mg/l | 2 | >7,50 | 7,50–6,50 | 6,49–5,00 | 4,99–2,00 | <2,00 |

Pagal Ignalinos rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2023–2028 metų programą,  stebėjimų skaičius,  periodiškumas, dažnumas vykdytas 4 kartus per metus šiltuoju metų periodu (balandžio mėn. II pusėje–gegužės mėn., liepos mėn. II pusėje, rugpjūčio mėn. II pusėje, rugsėjo mėn. II pusėje–spalio mėn. I pusėje). Todėl galima įvertinti vandens kokybės rodiklių  koncentracijų dinamiką metuose. Vandens ėminiai  tyrimams  ežeruose   imti  gegužės 20 d; liepos 15; rugpjūčio 19 d. ir spalio 07 d.

3.1.5–3.1.8 lentelėse pateiktos 2025 m. atliktos  ežerų vandens tyrimo rezultatų suvestinės skirtingų sezonų metu.

3.1.5. lentelė. BDS7 vertės ežerų vandenyje 2025 metais

| Vandens telkinys/ vandens ėmimo data | 05 20 | 07 15 | 08 19 | 10 07 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Paplovinio ežeras, Ignalina | 2.22 | 2.45 | 2.65 | 2,24 |
| Palaukinio ežeras ties Pakrantės g., Ignalina | 2.21 | 2.61 | 2.89 | 2.47 |
| Žiezdro ežeras, Pažiezdrio k. | 2.10 | 2.45 | 3.44 | 2.99 |
| Parsvėtaičio ežeras ties Parsvėtaičio g., Pažemiškio k. | 2.12 | 2.55 | 2.87 | 2.22 |

3.1.6. lentelė. N bendrojo  vertės  ežerų vandenyje 2025 metais

| Vandens telkinys/ vandens ėmimo data | 05 20 | 07 15 | 08 19 | 10 07 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Paplovinio ežeras, Ignalina | 1.59 | 1.73 | 1.67 | 1.42 |
| Palaukinio ežeras ties Pakrantės g., Ignalina | 0.62 | 0.66 | 0.77 | 0.42 |
| Žiezdro ežeras, Pažiezdrio k. | 1.25 | 1.45 | 1.09 | 1.44 |
| Parsvėtaičio ežeras ties Parsvėtaičio g., Pažemiškio k. | 1.43 | 2.05 | 1.71 | 1.61 |

3.1.7.lentelė. P bendrojo  vertės ežerų vandenyje 2025 metais

| Vandens telkinys/ vandens ėmimo data | 05 20 | 07 15 | 08 19 | 10 07 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Paplovinio ežeras, Ignalina | 0.017 | 0.022 | 0.032 | 0.033 |
| Palaukinio ežeras ties Pakrantės g., Ignalina | 0.028 | 0.025 | 0.023 | 0.033 |
| Žiezdro ežeras, Pažiezdrio k. | 0.048 | 0.055 | 0.034 | 0.054 |
| Parsvėtaičio ežeras ties Parsvėtaičio g., Pažemiškio k. | 0.055 | 0.061 | 0.066 | 0.061 |

3.1.8.lentelė. Skaidrumo  vertės ežerų vandenyje 2025 metais

| Vandens telkinys/ vandens ėmimo data | 05 20 | 07 15 | 08 19 | 10 07 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Paplovinio ežeras, Ignalina | 2.55 | 1.94 | 1.84 | 2.31 |
| Palaukinio ežeras ties Pakrantės g., Ignalina | 2.25 | 1.88 | 2.05 | 2.10 |
| Žiezdro ežeras, Pažiezdrio k. | 1.61 | 1.68 | 1.85 | 2.11 |
| Parsvėtaičio ežeras ties Parsvėtaičio g., Pažemiškio k. | 1.57 | 1.55 | 1.58 | 2.51 |

Vykdant paviršinių vandens telkinių veiklos monitoringą, visų stebimų parametrų matavimų dažnumas turi būti toks, kad būtų galima gauti pakankamai duomenų kokybės elementų būklei įvertinti. Matavimai atliekami taip, kad tarp matavimų nebūtų didesni nei 3 mėnesių tarpai per metus, jeigu, remiantis techninėmis žiniomis ir ekspertų išvadomis, nenuspręsta kitaip. Parametrų matavimų dažnumas turi užtikrinti gautų rezultatų patikimumą ir tikslumą

Matavimų dažnumas parinktas atsižvelgiant į matuojamų parametrų natūralų ir žmogaus veiklos paveiktą kintamumą. Tyrimų atlikimo laikas parinktas taip, kad parametrų matavimų rezultatams kuo mažiau darytų įtaką sezoniniai svyravimai, taip pat užtikrinama, kad monitoringo duomenys atspindėtų paviršinio vandens telkinio būklės pokyčius, nulemtus žmogaus veiklos poveikio arba nesezoninių natūralių gamtinių procesų.

Tyrimų dažniai, naudojami paviršinio vandens telkinio būklei vertinti, atitinka Bendrųjų reikalavimų vandens telkinių monitoringui, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 726 „Dėl Bendrųjų reikalavimų vandens telkinių monitoringui patvirtinimo“ VIII skyriaus reikalavimus dėl fizikinių-cheminių kokybės elementų matavimų dažnumo -  ežeruose ir tvenkiniuose kas 3 mėn. metuose, arba ne mažiau nei 4 kartus metuose.

Pagal fizikinių-cheminių kokybės elementų bendrųjų duomenų rodiklių vidutines metų vertes vandens telkinys priskiriamas vienai iš penkių ekologinės būklės klasių. Ignalinos rajono savivaldybės ežerų atitikimas  ekologinės būklės klasių kriterijams pateikiamas 3.1.9 lentelėje.

3.1.9. lentelė. Ignalinos rajono savivaldybės ežerų atitikimas  ekologinės būklės klasių kriterijams

| Vandens telkinys | BDS7, mg/lO2 | N, mg/l | P mg/l | Skaidrumas, S, m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Paplovinio ežeras, Ignalina | 2.39 | 1.603 | 0.026 | 2.16 |
| Palaukinio ežeras ties Pakrantės g., Ignalina | 2.55 | 0.618 | 0.027 | 2.07 |
| Žiezdro ežeras, Pažiezdrio k. | 2.75 | 1.308 | 0.048 | 1.81 |
| Parsvėtaičio ežeras ties Parsvėtaičio g., Pažemiškio k. | 2.44 | 1.700 | 0.061 | 1.80 |

Paplovinio ežeras, Ignalina, pagal bendrojo fosforo ir skaidrumo vertes atitinka   labai geros ekologinės būklės klasės vertes; pagal BDS7 ir  bendrojo azoto vertes - geros ekologinės būklės klasės vertes.

Palaukinio ežeras ties Pakrantės g., Ignalina,  pagal bendrojo azoto, bendrojo fosforo ir skaidrumo vertes atitinka   labai geros ekologinės būklės klasės vertes; pagal BDS7   - geros ekologinės būklės klasės vertes.

Žiezdro ežeras, Pažiezdrio k., pagal visų tirtų vandens kokybės rodiklių vertes atitinka   geros ekologinės būklės klasės vertes.

Parsvėtaičio ežeras ties Parsvėtaičio g., Pažemiškio k., pagal BDS7,   bendrojo azoto,    ir skaidrumo vertes atitinka   geros ekologinės būklės klasės vertes, pagal bendrojo fosforo vertes – vidutinės ekologinės būklės klasės vertes.

BDS7 parodo, kiek deguonies suvartoja bakterijos, skaidydamos vandenyje esančias organines medžiagas. Jis padidėja organinėmis medžiagomis užterštuose vandenyse. Gali būti matuojamas BDS5: kiek deguonies bakterijos suvartoja per 5 paras 20°C temperatūroje, kuri yra optimali organinių medžiagų skaidymuisi, arba BDS7 - kiek deguonies bakterijos suvartoja per 7 paras. Jeigu BDS7  neviršija 4 mg/l, toks vanduo gali apsivalyti savaime. BDS7 vertės ežerų vandenyje tirtuose vietovėse pateikiamos 3.1.2  paveiksle.

3.1.2 Paveikslas. BDS7 vertės - ežerų vandenyje 2025 m.

Vandens kokybės vertinimui BDS7 vertės vandenyje lyginamos su leidžiamomis nustatytomis vertėmis – kai BDS7 vertė vandenyje negali būti didesnė nei 6 mg/l O2, paviršinių vandens telkinių, kuriuose gali gyventi ir veistis gėlavandenės žuvys, apsaugos reikalavimų apraše (2005 m. gruodžio 21 d. LR aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-633). Pagal paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodiką (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 balandžio 12 d. įsakymo Nr. D1-210; 2010 kovo 4 d. įsakymo Nr. D1 – 178 redakcija; 2021 m. lapkričio 4 d. įsakymo Nr. D1-645 redakcija).

Gera ekologinė būklės klasė nustatyta visuose tirtuose ežeruose.

Bendrojo azoto koncentracijos paviršiniame vandenyje 2025 metais pateiktos 3.1.3 paveiksle.

3.1.3 paveikslas. Bendrojo azoto koncentracijos - ežerų vandenyje 2025 m.

Vandens kokybės vertinimui bendrojo azoto vertės vandenyje lyginamos su leidžiamomis nustatytomis vertėmis  pagal paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodiką (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 balandžio 12 d. įsakymo Nr. D1-210; 2010 kovo 4 d. įsakymo Nr. D1 – 178 redakcija; 2021 m. lapkričio 4 d. įsakymo Nr. D1-645 redakcija).

Labai geros ekologinės būklės klasė nustatyta Palaukinio ežeras ties Pakrantės g., Ignalina.

Fosforas – viena pagrindinių medžiagų, lemiančių vandens telkinio produktyvumą. Į paviršinius vandenis fosforas suplaunamas iš dirvų, išpustomas iš uolienų, išsiskiria kaip vandens organizmų gyvybinės veiklos bei irimo produktas. Svarbus fosforo šaltinis – žmogaus ūkinė veikla: dirvų tręšimas fosforo trąšomis, skalbiklių, kuriuose yra fosfatų, naudojimas, vandens minkštinimas. Bendrojo fosforo koncentracija paviršiniame vandenyje tirtuose vietovėse 2025 metais pateikiamas 3.1.4 paveiksle

3.1.4 paveikslas. Bendrojo fosforo koncentracijos - ežerų vandenyje  2025 metais.

Vandens kokybės vertinimui bendrojo fosforo vertės vandenyje lyginamos su leidžiamomis nustatytomis vertėmis  pagal paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodiką (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 balandžio 12 d. įsakymo Nr. D1-210; 2010 kovo 4 d. įsakymo Nr. D1 – 178 redakcija; 2021 m. lapkričio 4 d. įsakymo Nr. D1-645 redakcija).

Didžiausios bendrojo fosforo koncentracijos  nustatytos Parsvėtaičio ežere ties Parsvėtaičio g., Pažemiškio k. ir Žiezdro ežere, Pažiezdrio k.

Vandens skaidrumo vertės  pagal Seki gylį paviršiniame vandenyje 2025 metais pateiktos 3.1.5 paveiksle.

3.1.5 paveikslas. Skaidrumo vertės - ežerų vandenyje  2025 m.

Vandens kokybės vertinimui skaidrumo vandenyje vertinama pagal paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodiką (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 balandžio 12 d. įsakymo nr. D1 – 210; 2010 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. D1 – 178 redakcija; 2021 m. lapkričio 4 d. įsakymo Nr. D1-645 redakcija

Pagal skaidrumo vertes Paplovinio ežere, Ignalina ir Palaukinio ežere ties Pakrantės g., Ignalina vandens skaidrumo vertė labai gera, Žiezdro ežere, Pažiezdrio k. ir Parsvėtaičio ežere ties Parsvėtaičio g., Pažemiškio k. skaidrumo vertė gera. Vandens skaidrumo vertės patenka į labai geros būklės  klasės vertes – vertė  turi būti ne mažiau nei 2,0  S m.

Pagal Ignalinos rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2023–2028 metų programą,  stebėjimų skaičius,  periodiškumas, dažnumas vykdytas 4 kartus per metus Todėl galima įvertinti vandens kokybės rodiklių  koncentracijų dinamiką metuose. Vandens ėminiai  tyrimams upėse  imti vasario 11 d.,  gegužės 20 d; liepos 15; spalio 07 d.

3.1.9–3.1.17 lentelėse pateiktos 2025 m. atliktos  upių vandens tyrimo rezultatų suvestinės skirtingų sezonų metu.

3.1.9. lentelė. BDS7 vertės upių vandenyje 2025 metais

| Vandens telkinys/ vandens ėmimo data | 02 11 | 05 20 | 07 15 | 10 07 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dysna ties Dvariškių g. tarp Gedžiūnėlių k ir Dvarykščiaus vs. | 2,15 | 2,45 | 2,85 | 2,12 |
| Dysna ties Kačergiškės k. 8 | 2,22 | 2,39 | 2,45 | 2,99 |
| Kančiogina ties rajoniniu keliu Švenčionys–Mielagėnai–Andriejauka (Nr. 4401) tarp Salomenkos k. ir Mielagėnų mstl. | 1,56 | 1,44 | 1,54 | 1,42 |
| Birvėta tarp Didžiasalio k. ir Kėkštų k. | 1,35 | 1,29 | 1,25 | 1,61 |

3.1.10. lentelė. N bendrojo  vertės upių vandenyje 2025 metais

| Vandens telkinys/ vandens ėmimo data | 02 11 | 05 20 | 07 15 | 10 07 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dysna ties Dvariškių g. tarp Gedžiūnėlių k ir Dvarykščiaus vs. | 1,14 | 1,12 | 1,24 | 1,23 |
| Dysna ties Kačergiškės k. 8 | 1,18 | 1,21 | 1,23 | 1,31 |
| Kančiogina ties rajoniniu keliu Švenčionys–Mielagėnai–Andriejauka (Nr. 4401) tarp Salomenkos k. ir Mielagėnų mstl. | 0,72 | 0,82 | 0,72 | 0,71 |
| Birvėta tarp Didžiasalio k. ir Kėkštų k. | 1,22 | 1,12 | 1,32 | 1,21 |

3.1.11.lentelė. P bendrojo  vertės upių vandenyje 2025 metais

| Vandens telkinys/ vandens ėmimo data | 02 11 | 05 20 | 07 15 | 10 07 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dysna ties Dvariškių g. tarp Gedžiūnėlių k ir Dvarykščiaus vs. | 0,021 | 0,024 | 0,032 | 0,036 |
| Dysna ties Kačergiškės k. 8 | 0,025 | 0,056 | 0,058 | 0,033 |
| Kančiogina ties rajoniniu keliu Švenčionys–Mielagėnai–Andriejauka (Nr. 4401) tarp Salomenkos k. ir Mielagėnų mstl. | 0,031 | 0,033 | 0,055 | 0,045 |
| Birvėta tarp Didžiasalio k. ir Kėkštų k. | 0,028 | 0,041 | 0,046 | 0,022 |

3.1.12.lentelė. Nitratų azoto (NO3-N) vertės upių vandenyje 2025 metais

| Vandens telkinys/ vandens ėmimo data | 02 11 | 05 20 | 07 15 | 10 07 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dysna ties Dvariškių g. tarp Gedžiūnėlių k ir Dvarykščiaus vs. | 0,12 | 0,22 | 0,41 | 0,28 |
| Dysna ties Kačergiškės k. 8 | 0,15 | 0,25 | 0,35 | 0,30 |
| Kančiogina ties rajoniniu keliu Švenčionys–Mielagėnai–Andriejauka (Nr. 4401) tarp Salomenkos k. ir Mielagėnų mstl. | 0,17 | 0,31 | 0,45 | 0,41 |
| Birvėta tarp Didžiasalio k. ir Kėkštų k. | 0,35 | 0,35 | 0,57 | 0,40 |

3.1.13.lentelė. Nitritų (NO2) vertės upių vandenyje 2025 metais

| Vandens telkinys/ vandens ėmimo data | 02 11 | 05 20 | 07 15 | 10 07 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dysna ties Dvariškių g. tarp Gedžiūnėlių k ir Dvarykščiaus vs. | 0,003 | 0,018 | 0,015 | 0,021 |
| Dysna ties Kačergiškės k. 8 | 0,009 | 0,019 | 0,018 | 0,022 |
| Kančiogina ties rajoniniu keliu Švenčionys–Mielagėnai–Andriejauka (Nr. 4401) tarp Salomenkos k. ir Mielagėnų mstl. | 0,008 | 0,017 | 0,011 | 0,031 |
| Birvėta tarp Didžiasalio k. ir Kėkštų k. | 0,010 | 0,018 | 0,014 | 0,041 |

3.1.14.lentelė. Amonio azoto (NH4-N) vertės upių vandenyje 2025 metais

| Vandens telkinys/ vandens ėmimo data | 02 11 | 05 20 | 07 15 | 10 07 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dysna ties Dvariškių g. tarp Gedžiūnėlių k ir Dvarykščiaus vs. | 0,023 | 0,098 | 0,155 | 0,167 |
| Dysna ties Kačergiškės k. 8 | 0,012 | 0,088 | 0,154 | 0,151 |
| Kančiogina ties rajoniniu keliu Švenčionys–Mielagėnai–Andriejauka (Nr. 4401) tarp Salomenkos k. ir Mielagėnų mstl. | 0,061 | 0,098 | 0,143 | 0,122 |
| Birvėta tarp Didžiasalio k. ir Kėkštų k. | 0,105 | 0,233 | 0,222 | 0,225 |

3.1.15.lentelė. Fosfatų fosforo (PO4-P) vertės upių vandenyje 2025 metais

| Vandens telkinys/ vandens ėmimo data | 02 11 | 05 20 | 07 15 | 10 07 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dysna ties Dvariškių g. tarp Gedžiūnėlių k ir Dvarykščiaus vs. | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,001 |
| Dysna ties Kačergiškės k. 8 | 0,003 | 0,002 | 0,003 | 0,001 |
| Kančiogina ties rajoniniu keliu Švenčionys–Mielagėnai–Andriejauka (Nr. 4401) tarp Salomenkos k. ir Mielagėnų mstl. | 0,004 | 0,002 | 0,020 | 0,012 |
| Birvėta tarp Didžiasalio k. ir Kėkštų k. | 0,009 | 0,011 | 0,016 | 0,017 |

3.1.16.lentelė. Ištirpusio deguonies kiekis upių vandenyje 2025 metais

| Vandens telkinys/ vandens ėmimo data | 02 11 | 05 20 | 07 15 | 10 07 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dysna ties Dvariškių g. tarp Gedžiūnėlių k ir Dvarykščiaus vs. | 8,52 | 8,29 | 8,67 | 9,10 |
| Dysna ties Kačergiškės k. 8 | 8,58 | 8,37 | 8,47 | 8,74 |
| Kančiogina ties rajoniniu keliu Švenčionys–Mielagėnai–Andriejauka (Nr. 4401) tarp Salomenkos k. ir Mielagėnų mstl. | 8,61 | 9,23 | 9,04 | 8,70 |
| Birvėta tarp Didžiasalio k. ir Kėkštų k. | 9,02 | 8,99 | 9,00 | 9,04 |

3.1.17.lentelė. Savitojo elektros laidžio (SEL) vertės upių vandenyje 2025 metais

| Vandens telkinys/ vandens ėmimo data | 02 11 | 05 20 | 07 15 | 10 07 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dysna ties Dvariškių g. tarp Gedžiūnėlių k ir Dvarykščiaus vs. | 657 | 828 | 794 | 847 |
| Dysna ties Kačergiškės k. 8 | 877 | 968 | 877 | 784 |
| Kančiogina ties rajoniniu keliu Švenčionys–Mielagėnai–Andriejauka (Nr. 4401) tarp Salomenkos k. ir Mielagėnų mstl. | 918 | 945 | 778 | 908 |
| Birvėta tarp Didžiasalio k. ir Kėkštų k. | 958 | 1011 | 1100 | 976 |

Pagal fizikinių-cheminių kokybės elementų bendrųjų duomenų rodiklių vidutines metų vertes vandens telkinys priskiriamas vienai iš penkių ekologinės būklės klasių. Ignalinos rajono savivaldybės upių atitikimas  ekologinės būklės klasių kriterijams pateikiamas 3.1.18 lentelėje.

3.1.18. lentelė. Ignalinos rajono savivaldybės ežerų atitikimas  ekologinės būklės klasių kriterijams

| Vandens telkinys | BDS7, mg/lO2 | N, mg/lN | P mg/lP | NO3-N, mg/l N | NH4-N, mg/l N | PO4-P, mg/l P | O2, mg/l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dysna ties Dvariškių g. tarp Gedžiūnėlių k ir Dvarykščiaus vs. | 2.39 | 1.18 | 0.028 | 0.26 | 0.11 | 0.001 | 8.65 |
| Dysna ties Kačergiškės k. 8 | 2.51 | 1.23 | 0.043 | 0.26 | 0.10 | 0.002 | 8.54 |
| Kančiogina ties rajoniniu keliu Švenčionys–Mielagėnai–Andriejauka (Nr. 4401) tarp Salomenkos k. ir Mielagėnų mstl. | 1.49 | 0.74 | 0.041 | 0.34 | 0.11 | 0.010 | 8.90 |
| Birvėta tarp Didžiasalio k. ir Kėkštų k. | 1.38 | 1.22 | 0.034 | 0.42 | 0.20 | 0.013 | 9.01 |

Dysna ties Dvariškių g. tarp Gedžiūnėlių k ir Dvarykščiaus vs. ir  Dysna ties Kačergiškės k. 8 pagal azotą bendrąjį, fosforą bendrąjį, nitratų azotą, fosfatų fosforą, amonio azoto vertes ir prisotinimą deguonimi atitinka labai geros ekologinės būklės klasės rodiklių vertes, pagal BDS7 - geros ekologinės būklės klasės rodiklių vertes

Kančiogina ties rajoniniu keliu Švenčionys–Mielagėnai–Andriejauka (Nr. 4401) tarp Salomenkos k. ir Mielagėnų mstl  ir  Birvėta tarp Didžiasalio k. ir Kėkštų k pvisus tirtus vandens kokyb4s rodiklius atitinka labai geros ekologinės būklės klasės rodiklių vertes.

BDS7 vertės upių vandenyje tirtuose vietovėse pateikiamos 3.1.6  paveiksle.

3.1.6 paveikslas. BDS7 vertės upių vandenyje 2025 m.

Vandens kokybės vertinimui BDS7 vertės vandenyje lyginamos su leidžiamomis nustatytomis vertėmis – kai BDS7 vertė vandenyje negali būti didesnė nei 6 mg/l O2, paviršinių vandens telkinių, kuriuose gali gyventi ir veistis gėlavandenės žuvys, apsaugos reikalavimų apraše (2005 m. gruodžio 21 d. LR aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-633). Pagal paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodiką (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 balandžio 12 d. įsakymo Nr. D1-210; 2010 kovo 4 d. įsakymo Nr. D1 – 178 redakcija; 2021 m. lapkričio 4 d. įsakymo Nr. D1-645 redakcija).

Labai gera ekologinė būklės klasė nustatyta Kančioginoje  (ties rajoniniu keliu Švenčionys–Mielagėnai–Andriejauka (Nr. 4401) tarp Salomenkos k. ir Mielagėnų mstl.) ir Birvėtoje  (tarp Didžiasalio k. ir Kėkštų k.).  Gera ekologinė būklės klasė nustatyta Dysnoje  ties Dvariškių g. tarp Gedžiūnėlių k ir Dvarykščiaus vs. ir ties Kačergiškės k. 8

Bendrojo azoto koncentracijos paviršiniame vandenyje 2025 metais pateiktos 3.1.7 paveiksle.

3.1.7 paveikslas. Bendrojo azoto koncentracijos  upių vandenyje 2025 m.

Vandens kokybės vertinimui bendrojo azoto vertės vandenyje lyginamos su leidžiamomis nustatytomis vertėmis  pagal paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodiką (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 balandžio 12 d. įsakymo Nr. D1-210; 2010 kovo 4 d. įsakymo Nr. D1 – 178 redakcija; 2021 m. lapkričio 4 d. įsakymo Nr. D1-645 redakcija).

Labai geros ekologinės būklės klasė nustatyta visuose tirtuose upėse.

Bendrojo fosforo koncentracija paviršiniame vandenyje tirtuose vietovėse 2025 metais pateikiamas 3.1.8 paveiksle

3.1.8 paveikslas. Bendrojo fosforo koncentracijos  upių vandenyje 2025 m.

Vandens kokybės vertinimui bendrojo fosforo vertės vandenyje lyginamos su leidžiamomis nustatytomis vertėmis  pagal paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodiką (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 balandžio 12 d. įsakymo Nr. D1-210; 2010 kovo 4 d. įsakymo Nr. D1 – 178 redakcija; 2021 m. lapkričio 4 d. įsakymo Nr. D1-645 redakcija).

Nustatytos labai mažos bendrojo fosforo koncentracijos  visuose tirtuose vandens telkiniuose. Nitratų  azoto koncentracijos paviršiniame vandenyje 2025 metais pateiktos 3.1.9 paveiksle.

3.1.9 paveikslas. Nitratų azoto koncentracijos  upių vandenyje 2025 m.

Nustatytos mažos nitratų azoto koncentracijos  visuose tirtuose vandens telkiniuose. Amonio  azoto koncentracijos paviršiniame vandenyje 2025 metais pateiktos 3.1.10 paveiksle.

3.1.10. paveikslas. Amonio  azoto koncentracijos paviršiniame vandenyje 2025 m.

Gera ekologinė būklės klasė nustatyta  visuose tirtuose vandens telkiniuose, išskyrus  Birvėtoje  (tarp Didžiasalio k. ir Kėkštų k.).   rudenį ir žiemą nustatyta vidutinė amonio azoto koncentracija. Fosfatų fosforo koncentracijos paviršiniame vandenyje 2025 m.  pateikta 3.1.11. paveiksle.

3.1.11. paveikslas. Fosfatų fosforo koncentracijos paviršiniame vandenyje 2025 m.

Nustatytos labai mažos fosfatų fosforo koncentracijos  visuose tirtuose vandens telkiniuose. Prisotinimas deguonimi  - deguonies koncentracijos paviršiniame vandenyje 2025 metais pateiktos 3.1.12 paveiksle.

3.1.12. paveikslas. Deguonies koncentracijos paviršiniame vandenyje 2025 m.

Deguonies koncentracija vandenyje didelė, didesnė nei 8.50 mg/l. SEL vertės paviršiniame vandenyje 2025 m. pateiktos 3.1.13. paveiksle.

3.1.13. paveikslas. SEL vertės paviršiniame vandenyje 2025 m.

Savitojo elektros laidžio vertės panašios visuose vandens telkiniuose. Vertės svyruoja nuo 657 iki 1011 µS/cm. Nitritų koncentracijos paviršiniame vandenyje 2025 m. pateiktos 3.1.14. paveiksle.

3.1.14. paveikslas. Nitritų koncentracijos paviršiniame vandenyje 2025 m.

Vandens kokybės vertinimui Nitritų koncentracijos vandenyje lyginamos su leidžiamomis nustatytomis vertėmis – kai nitritų koncentracija vandenyje negali būti didesnė nei 0,1 mg/l, paviršinių vandens telkinių, kuriuose gali gyventi ir veistis gėlavandenės žuvys, apsaugos reikalavimų apraše (2005 m. gruodžio 21 d. LR aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-633). Nustatytos labai mažos nitritų koncentracijos  visuose tirtuose vandens telkiniuose.

## IŠVADOS

Paplovinio ežeras, Ignalina, pagal bendrojo fosforo ir skaidrumo vertes atitinka   labai geros ekologinės būklės klasės vertes; pagal BDS7 ir  bendrojo azoto vertes - geros ekologinės būklės klasės vertes.

Palaukinio ežeras ties Pakrantės g., Ignalina,  pagal bendrojo azoto, bendrojo fosforo ir skaidrumo vertes atitinka   labai geros ekologinės būklės klasės vertes; pagal BDS7   - geros ekologinės būklės klasės vertes.

Žiezdro ežeras, Pažiezdrio k., pagal visų tirtų vandens kokybės rodiklių vertes atitinka   geros ekologinės būklės klasės vertes.

Parsvėtaičio ežeras ties Parsvėtaičio g., Pažemiškio k., pagal BDS7,   bendrojo azoto,    ir skaidrumo vertes atitinka   geros ekologinės būklės klasės vertes, pagal bendrojo fosforo vertes – vidutinės ekologinės būklės klasės vertes,

Dysna ties Dvariškių g. tarp Gedžiūnėlių k ir Dvarykščiaus vs. ir  Dysna ties Kačergiškės k. 8 pagal azotą bendrąjį, fosforą bendrąjį, nitratų azotą, fosfatų fosforą, amonio azoto vertes ir prisotinimą deguonimi atitinka labai geros ekologinės būklės klasės rodiklių vertes, pagal BDS7 - geros ekologinės būklės klasės rodiklių vertes

Kančiogina ties rajoniniu keliu Švenčionys–Mielagėnai–Andriejauka (Nr. 4401) tarp Salomenkos k. ir Mielagėnų mstl  ir  Birvėta tarp Didžiasalio k. ir Kėkštų k pvisus tirtus vandens kokyb4s rodiklius atitinka labai geros ekologinės būklės klasės rodiklių vertes.

# LITERATŪRA

1997 m. lapkričio mėn. 20 d. Lietuvos Respublikos prezidento įstatymas Nr. VIII-529 „Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymas“.

1997 m. gruodžio 29 d. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 1486 „Dėl naujų draustinių įsteigimo ir draustinių sąrašų patvirtinimo“.

2000 m. spalio 30 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. 471/582 „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo ir teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo“.

2001 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. 591/640 „Dėl Aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normų patvirtinimo“.

2001 m. gruodžio 12 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas Nr. 596 „Dėl aplinkos oro kokybės vertinimo“.

2004 m. rugpjūčio 16 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-436 „Dėl Bendrųjų savivaldybių aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“.

2005 m. gruodžio 21 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-633 „Dėl paviršinių vandens telkinių, kuriuose gali gyventi ir veistis gėlavandenės žuvys, apsaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“.

2006 m. gegužės 17 d. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-236 „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“.

2007 m. balandžio 2 d. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-193 „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“.

2007 m. balandžio 12 d. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-210 „Dėl Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikos patvirtinimo“.

2008 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/50/EB „Dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje“ (OL 2008 L 152, p. 1).

Aplinkos apsaugos agentūra www.gamta.lt

Arustienė, J.; Kriukaitė, J. 2011. Klimato pokyčių įtaka požeminio vandens ištekliams. Lietuvos požeminio vandens monitoringas 2005–2010 metais ir kiti hidrogeologiniai darbai, Lietuvos geologijos tarnyba, 162 p.

Baltrėnas, P.; Vaitiekūnas, P.; Vasarevičius, S.; Jordaneh, S. 2008. Automobilių išmetamų dujų sklaidos modeliavimas. Journal of environmental engineering and landscape management. 16(2): 65–75.

LAND 26-98/M-06 „Aplinkos oras. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos nustatymas. Svorio metodas“.

LAND 38-2000. Vandens kokybė. Amonio kiekio nustatymas. Rankinis spektrometrinis metodas.

LAND 39-2000. Vandens kokybė. Nitrito kiekio nustatymas. Molekulinės absorbcijos spektrometrinis metodas.

Lietuvos geologijos tarnyba www.lgt.lt

Lietuvos higienos norma HN 60:2015 „Pavojingųjų cheminių medžiagų ribinės vertės dirvožemyje“.

Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastras https://stk.am.lt/portal/

Lietuvos oro kokybės monitoringo sistemos modernizavimas naudojant difuzinius ėmiklius. 2012. passam ag. 197 p.

LST EN 12341:2014 „Aplinkos oras. Standartinis gravimetrinis matavimo metodas tvyrančių kietųjų dalelių KD10 arba KD2,5 masės koncentracijai nustatyti“.

LST EN 13528–1:2003 „Aplinkos oro kokybė. Difuziniai ėmikliai dujų ir garų koncentracijoms nustatyti. Reikalavimai ir bandymo metodai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai“.

LST EN 13528–2:2003 „Aplinkos oro kokybė. Difuziniai ėmikliai dujų ir garų koncentracijoms nustatyti. Reikalavimai ir bandymo metodai 2 dalis. Specialieji reikalavimai ir bandymo metodai“.

LST EN 13528–3:2004 „Aplinkos oro kokybė. Difuziniai ėmikliai dujų ir garų koncentracijoms nustatyti. Reikalavimai ir bandymo metodai 3 dalis. Parinkimo, naudojimo ir priežiūros vadovas“.

LST EN 14212:2012 „Aplinkos oras. Standartinis sieros dioksido koncentracijos matavimo metodas, taikant ultravioletinę fluorescenciją“.

LST EN 14626:2012 „Aplinkos oras. Standartinis anglies monoksido koncentracijos matavimo metodas, taikant nedispersinę infraraudonąją spektroskopiją“.

LST EN 1899-1:2000. Vandens kokybė. Biocheminio deguonies suvartojimo per n parų (BDS<(Index)n>) nustatymas. 1 dalis. Skiedimo ir sėjimo, pridėjus aliltiokarbamido, metodas (ISO 5815:1989, modifikuotas).

LST EN 1899-2:2000. Vandens kokybė. Biocheminio deguonies suvartojimo per n parų (BDS<(Index)n>) nustatymas. 2 dalis. Neskiestų mėginių metodas (ISO 5815:1989, modifikuotas).

LST EN 26777:1999. Vandens kokybė. Nitrito kiekio nustatymas. Molekulinės absorbcijos spektrometrinis metodas (ISO 6777:1984).

LST EN 872:2005. Vandens kokybė. Suspenduotų medžiagų nustatymas. Košimo pro stiklo pluošto koštuvą metodas.

LST EN ISO 11905-1:2000. Vandens kokybė. Azoto nustatymas. 1 dalis. Oksidacinio mineralinimo peroksodisulfatu metodas (ISO 11905-1:1997).

LST EN ISO 13395:2000. Vandens kokybė. Nitritų azoto, nitratų azoto ir jų sumos analizuojant srautą (CFA ir FIA) nustatymas ir spektrometrinis aptikimas (ISO 13395:1996).

LST EN ISO 15175:2019. Dirvožemio kokybė. Užteršto dirvožemio apibūdinimas, susijęs su požeminio vandens apsauga (ISO 15175:2018).

LST EN ISO 23161:2019. Dirvožemio kokybė. Atrinktų alavo organinių junginių nustatymas. Dujų chromatografijos metodas (ISO 23161:2018).

LST EN ISO 5667-1:2007. Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 1 dalis. Mėginių ėmimo programų ir būdų sudarymo nurodymai (ISO 5667-1:2006).

LST EN ISO 5667-3:2018. Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 3 dalis. Vandens mėginių konservavimas ir tvarkymas (ISO 5667-3:2018).

LST EN ISO 5667-6:2017. Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 6 dalis. Mėginių ėmimo iš upių ir upelių nurodymai (ISO 5667‐6:2014).

LST EN ISO 5814:2012. Vandens kokybė. Ištirpusio deguonies nustatymas. Elektrocheminio zondo metodas (ISO 5814:2012).

LST EN ISO 6878:2004. Vandens kokybė. Fosforo nustatymas. Spektrometrinis metodas, vartojant amonio molibdatą (ISO 6878:2004).

LST ISO 10473:2001. „Aplinkos oras. Kietųjų dalelių masės nustatymas ant filtro. Beta spinduliuotės absorbcijos metodas“.

LST ISO 11047:2004. Dirvožemio kokybė. Kadmio, chromo, kobalto, vario, švino, mangano, nikelio ir cinko nustatymas ekstrahuojant dirvožemį karališkuoju vandeniu. Liepsnos ir elektroterminės atominės absorbcijos spektrometriniai metodai (tpt ISO 11047:1998).

LST ISO 4224:2001 „Aplinkos oras. Anglies monoksido nustatymas. Nedispersinis infraraudonosios spektroskopijos metodas“

LST ISO 7150-1:1998. Vandens kokybė. Amonio kiekio nustatymas. 1 dalis. Rankinis spektrometrinis metodas.

LST ISO 7890-3:1998. Vandens kokybė. Nitratų kiekio nustatymas. 3 dalis. Spektrometrinis metodas, vartojant sulfosalicilo rūgštį.

LST ISO 7996:1999. Aplinkos oras. Azoto oksidų masės koncentracijos nustatymas. Chemiliuminescencinis metodas.

V. Pranskietis. „Pažangių technologijų ir gerosios praktikos žemės ūkyje taikymas bei skatinimo lietuvoje, siekiant išvengti aplinkos taršos iš žemės ūkio šaltinių, studija“. Žemės ūkio, maisto ūkio ir žuvininkystės moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla. Baigiamoji ataskaita. 2013

Priežastys lemiančios automobilių taršos susidarymą. 2008. http://www.vilniusforum.lt/priezastys-lemiancios-automobiliu-tarsos-susidaryma/

Sakalauskienė, G.; Valatka, S.; Virbickas, T. 2002. Nuotekų įtaka paviršinių vandenų kokybei bei upių klasifikacija į „lašišinius“ ir „karpinius“ vandenis. Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba 2(20): 3–10.

Statistikos departamento duomenys. http://www.stat.gov.lt/

Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. 1 dalis. Cheminiai analizės metodai. Vilnius. 1994.